- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林省裕谷粮食商贸有限公司粮食烘干仓储运输建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 鲁贵银 | 联系方式 | 15844555518 |
| 建设地点 | 吉林省通化市柳河县经济开发区东侧 |  |  |
| 地理坐标 | 125°45′38.766″，42°17′16.568″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业中91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 | / | 项目审批（核准/ 备案）文号 | / |
| 总投资（万元） | 5.0 | 环保投资（万元） | 2.0 |
| 环保投资占比（%） | 40.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10022 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制类及淘汰类建设项目，属于允许类，项目所用的燃生物质热风炉不属于淘汰类设备、工艺，因此本项目符合产业政策要求。 2、选址合理性分析 本项目选址位于吉林省通化市柳河县经济开发区的东侧，用地性质为工业用地，不涉及集中保护的“自然保护区”“风景名胜区”“世界文化和自然遗产地”“饮用水水源保护区”等特殊保护区域。 厂区东侧为农田，南侧为林地，西侧20m处为火车轨道，北侧亦为农田。厂区最近的环境敏感点为北侧232m的盛世家园B区，并属于厂区上风向，产生的污染物在经过有效治理后均能达到排放标准。此外，污染防治措施技术可靠、经济可行。在全面落实各项环保措施的前提下，项目对周围环境的影响较小。 根据《粮油仓储管理办法》（国家发改委2009年第5号）中“关于污染源、危险源安全距离的规定”，即粮油仓储单位的固定经营场地至污染源、危险源的距离应当满足以下要求： ⑴距有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位，不小于1000m； ⑵距屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位，不小于500m； ⑶距砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源，不小于100m。 根据现场踏查，本项目1000m范围内无有害元素的矿山、炼焦、炼油、煤气、化工（包括有毒化合物的生产）、塑料、橡胶制品及加工、人造纤维、油漆、农药、化肥等排放有毒气体的生产单位；500m范围内无屠宰场、集中垃圾堆场、污水处理站等单位；100m范围内无砖瓦厂、混凝土及石膏制品厂等粉尘污染源；故本项目建址周围环境尚好，项目对周围环境影响较小，满足《粮食仓储管理办法》（国家发改委2009年第5号）的要求。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 3、与吉林省柳河县国土空间总体规划（2020-2035）符合性分析 深化“一主六双”高质量发展战略，建设梅柳辉冰雪特色发展区，与通化市协同打造世界冰雪旅游目的地。强化医药大健康产业发展优势，发挥生物医药产业和农产品加工业的组合优势，以长吉为引领，以梅河口高新区为支撑，以柳河健康食药产业基地为切入点，建设国家生物医药基地，推动长-辽-梅-通-白-延医药大健康产业的联动发展。 本项目属于粮食烘干储存项目，能够提升粮食产后处理能力，保障粮食品质，减少存储损耗，促进农业增效和农民增收。传统自然晾晒方式受天气、场地等因素限制，效率低、损耗大，难以满足现代化农业发展的需要，亟需通过专业化、规模化的烘干设施提升粮食处理能力，因此符合吉林省柳河县国土空间总体规划。 4、分区管控符合性分析 ⑴生态保护红线：本项目选址于吉林省通化市柳河县经济开发区东侧，不在生态保护红线、自然保护地、饮用水源保护区、黑土地及其他生态功能重要区和生态环境敏感区内，能够满足分区管控研究成果相符性。 ⑵环境质量底线：本项目运营期产生的污染物均采取相应措施进行处理，能够达标排放，对周围环境影响较小，不会影响区域环境质量目标的实现，符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线：项目建成运行后，通过内部管理、设备选择、污染防治等多方面采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ⑷生态环境准入清单：根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅印发的《关于加强生态环境分区管控的若干措施》的通知、通化市人民政府办公室关于印发《通化市生态环境分区管控实施方案》的通知（通市政办发（2024）4号）以及吉林省生态环境厅关于印发《吉林省生态环境准入清单》的函（吉环函〔2024〕158号）相符性分析，本项目位于吉林省通化市柳河县经济开发区东侧，根据吉林省分区管控数据应用平台对项目选址的研判结果分析（详见附图3），可知本项目位于重点管控单元；管控单元编码ZH22052420003，属于柳河县城镇开发边界。 ①吉林省准入清单 表1-1 吉林省总体准入要求 管控 领域; 环境准入及管控要求; 本项目; 符合 性. 全省总体准入要求. 空间 布局 约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）限制类和淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单》（2022年）中禁止准入类事项。; 符合. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 项目符合产业政策；本项目所在地不属于生态脆弱或环境敏感区；不属于“两高”行业项目；不涉及危险化学品、重金属。 本项目不属于钢 铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业。 不涉及新建燃煤 锅炉。; 符合. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 项目不属于重点行业高VOCs 排放的建设项目，符合国家产业政策; 符合. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及。; 符合. 污染 物排 放管 控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 项目落实排污许 可制度，建成后发生排污行为前，按有关要求申报排污许可；本项目不属于重点行业。; 符合. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及。; 符合. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及。; 符合. 环境 风险 防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 不涉及。; 符合. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 项目不在饮用水 水源保护区内。; 符合. 资源 利用 要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 本项目不属于上述重点、高耗水行业。; 符合. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 项目，不占用耕地。; 符合. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 项目不消耗煤。; 符合. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及。; 符合. 松花江流域总体准入要求. 空间 布局 约束; 合理规划松花江干流沿岸的石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、制浆造纸、纺织印染等产业发展。; 不属于上述各类 建设项目。; 符合. 污染 物排 放管 控; 推进城镇污水处理设施及配套管网建设与改造，加快实施雨污分流。现有污水处理厂要适时进行扩容和建设再生水利用工程，因地制宜建设人工湿地尾水净化工程。; 不涉及。; 符合. 环境 风险 防控; 防范沿江环境风险，优化松花江干流和嫩江、辉发河、饮马河、伊通河等重点江河沿岸现有石油化工、制药、尾矿库等高风险行业空间布局，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施，做好突发水污染事件的风险防控。; 不属于上述高风 险行业。; 符合. 加强饮用水水源地环境风险管控，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和安全。; 项目不在饮用水 水源地保护区内。; 符合. 资源 利用 要求; 引导推动造纸、石油化工、玉米深加工等高耗水行业企业实施节水改造和污水深度处理回用，建设节水型企业。; 不属于上述高耗 水行业。; 符合. 落实最严格水资源管理制度，严控河湖水资源开发强度。; 不涉及。; 符合. ②通化市准入清单 表1-2 通化市总体管控要求 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险 化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。; 不涉及。. 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 符合，通化地区为达标区域。. 水环境质量持续改善。2025年，国控断水质达到或优于Ⅲ类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。; 不涉及。. 建立较为完善的城市污水管网。新建区严格执行雨、污分流制；新建污水管道应沿规划路设置，并以排水线路短、埋深浅、管网密度均匀合理为原则。; 符合，本项目生活污水排入防渗旱厕内，定期清运，用作农田施肥。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。; 符合，本项目生产不用水，生活用水采用外买桶装水。. 土地资源; 2025 年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。; 符合，本项目不占用农用地。. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。; 符合，本项目采用生物质颗粒，不使用煤炭。. ③柳河县准入清单 表1-3 本项目位于重点环境管控单元要求相符性分析 环境管控单元名称及编码; 管控 单元 分类; 管控类型; 管控要求; 本项目情况. 柳河县城镇开发边界-ZH22052420003; 2-重点管控; 空间布局约束; 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。 4严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等具有有毒有害物质排放的行业企业。现有相关行业企业加快提标升级改造步伐，并应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 5推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。; 符合，项目为粮食烘干项目，不属于上述限制行业。. 污染物排放管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。; 不涉及，本项目设置的是生物质热风炉。. 环境风险防控; 1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; 不涉及。. 资源开发效率; 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 符合，本项目所用生物质颗粒不属于高污染燃料。. 综上所述，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”的相关要求。 4、与《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.01）符合性分析 根据《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.01），符合性分析如下。 表1-4 与《吉林省大气污染防治条例》符合性分析 部分条例; 管控要求; 符合性分析. 第八条; 企业事业单位和其他生产经营者不得新建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目，不得使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。列入淘汰类目录的设备和产品，不得转让给他人使用。; 符合，本项目热风炉产生的废气通过低氮燃烧器+布袋除尘器处理后能够达标排放。. 第九条; 禁止进口、销售和燃用未达到质量标准的煤炭、石油焦。单位存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，应当采取防燃、防尘等措施，防止大气污染。; 符合，本项目燃料为生物质颗粒，储存于生物质仓并加盖苫布。. 第十一条; 城市人民政府应当划定并逐步扩展高污染燃料禁燃区，并报省人民政府生态环境主管部门备案。 在高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。禁燃区内已建成的燃用高污染燃料设施，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 符合，本项目使用的生物质燃料不属于高污染燃料。. 第十二条; 县级以上城市建成区新建、改建、扩建燃煤供热锅炉应当符合国家和省有关规定。已建成的燃煤供热锅炉不符合有关规定的，应当在城市人民政府规定的期限内改造或者拆除。 在燃气管网和集中供热管网覆盖的地区，不得新建、改建和扩建燃烧煤炭、重油、渣油燃料的供热设施。原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当按计划拆除。 集中供热管网未覆盖的地区，排污单位应当选用高效节能环保型锅炉或者进行高效除尘改造，并使用新能源、优质煤炭和洁净型煤。; 符合，本项目生产用热由热风炉提供，办公室冬季采用电采暖。. 第十七条; 钢铁、火电、建材等企业和建设工地的物料堆放场所应当按照要求进行地面硬化，并采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓和传送装置。; 符合，不涉及。. 第十九条; 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、水泥、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。; 符合，本项目生物质及炉灰储存生物质仓和灰渣仓并加盖苫布，及时外售。. 第二十一条; 在生产经营过程中产生有毒有害大气污染物的，排污单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和地方的排放标准。禁止直接排放有毒有害大气污染物。; 符合，本项目不生产有毒有害大气污染物。. 第二十三条; 禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 符合，本项目热风炉燃生物质，不涉及沥青、油毡等。. 综上所述，本项目符合《吉林省大气污染防治条例》（2022.10.01）中相关要求。 5、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性分析 本项目热风炉与《工业炉窑大气污染综合治理方案》的符合性分析，详见下表。 表1-5 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》符合性 《工业炉窑大气污染综合治理方案》; 本项目符合性. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 符合，本项目为粮食烘干项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于允许类；所在区域不是重点区域，不属于工业炉窑中的重点行业，热风炉配套低氮燃烧器和布袋除尘器对烟气进行处理，处理达标后通过15m高烟囱排放。根据吉林省生态环境厅2021年4月29日关于“粮食烘干企业一直以来是我省粮食收储中关键一环，粮食烘干炉应定为锅炉还是窑炉？如是窑炉是否可以不建在工业园区？”的环评审批问题的回复“粮食烘干塔按工业窑炉管理，粮食烘干塔不应属于工业类，不一定要入园。”因此，本项目的生物质热风炉虽按照工业炉窑进行管理，但选址可不在园区内，因此本项目选址合理。. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 符合，本项目使用生物质作为燃料，具体生物质颗粒成分分析可详见附件；. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑（见附件3），严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施（见附件4），确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 符合，本项目烘干热风炉SO2、颗粒物排放标准为《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx排放标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施（见附件5），有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 符合，本项目物料输送、提升环节均采用密封罩等封闭措施；生物质颗粒存储于生物质料仓内，热风炉灰渣及除尘灰存储于灰渣仓内。. 注：项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 综上所述，本项目符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》中相关要求。 7、与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案相符性分析 本项目与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案（通市政函[2024]32号）相符性分析详见下表。 表1-6 本项目与通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案符合性分析 《空气质量持续改善行动计划》; 本项目符合性. 开展传统产业集群升级改造。按照《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，禁止新建列入限制类和淘汰类目录的项目，依法依规推动落后产能退出。指导各地区做好相关项目核准和备案工作，严格落实规划环评制度，进一步排查不符合城市建设规划、生态环境功能定位的重污染企业，按照“淘汰关停一批、做优做强一批”的原则，推进传统产业集群升级改造。; 符合，本项目为粮食烘干项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），属于允许类. 持续优化调整货物运输结构。推进大宗货物中长距离运输、短途煤炭“公转铁”。帮助吉林通化陆港经济开发区向省交通运输厅争取推荐申报成为国家多式联运示范工程，加快铁路货运专用线建设，提升铁路运输能力。; 符合，厂区西侧为火车站，项目原料以及产品主要的运输是铁路运输. 加大扬尘污染综合治理力度。全面推行绿色施工，将防治扬尘污染费用纳入工程造价。开展扬尘污染专项整治，规范施工场地、工业企业堆场料场和城市道路、裸地扬尘污染管理。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。; 符合，本项目生物质热风炉配套低氮燃烧器和布袋除尘器对烟气进行处理，处理达标后通过15m高烟囱排放，本项目烘干热风炉SO2、颗粒物排放标准为《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），NOx排放标准为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。. .加大锅炉和工业炉窑管理力度。持续开展锅炉和工业炉窑简易低效污染治理设施排查，积极推进燃气锅炉低氮燃烧改造。生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，配套建设脱硝设施，严禁掺烧煤炭、垃圾等其他物料。. 加强大气环境监管执法。强化市场监管、生态环境、公安等部门协调联动，对开展大气污染物排放数据监测、在线监测数据运维等业务的第三方服务机构进行专项检查，严厉打击篡改和伪造自动监测数据、人为干扰检验程序等违法犯罪行为，对参与弄虚作假的排污单位、第三方服务机构和相关人员依法追究责任，涉嫌犯罪的移送司法机关。; 符合，本项目建成后按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）中的要求制定监测计划，委托有资质单位进行监测. 注：项目不涉及与不相关的条款未罗列在本表格中。. 综上，本项目符合通化市落实《空气质量持续改善行动计划》实施方案（通市政函[2024]32号）中的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设地点 根据土地使用证和附图8本项目与柳河县经济开发区的位置关系图可知，本项目位于吉林省通化市柳河县经济开发区东侧，不在柳河县经济开发区内，厂区东侧为农田，南侧为林地，西侧20m为火车轨道，北侧为农田，厂区最近的环境敏感点为北侧232m的盛世家园B区。 2、建设内容及规模 本项目现有的土地使用权、房屋建筑物、机器设备及附属设施均通过法院竞拍柳河县华粤米业有限公司（破）土地使用权、房屋建筑物、机器设备及附属设施所得。总占地面积10022m2，项目建成后烘干玉米2万吨，烘干水稻1万吨，总仓容3万吨。具体项目组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 规模; 备注. 主体工程; 烘干塔; 生产规模400t/d，烘干区域占地面积14m2，地面已全部进行硬化; 依托. 辅助工程; 办公室及会议室; 两层，第一层为办公室；第二层为会议室。建筑面积500m2。; 依托. 热风炉; 位于热风炉房内，建筑面积290m2，生产规模为6t/h的生物质热风炉; 依托. 操作室; 建筑面积249m2; 依托. 车库; 带雨棚的车库，暂存员工车辆; 依托. 储运工程; 藏粮仓; 设置4个藏粮仓，单个储存能力800t，用于玉米、水稻烘干之后的储存，贮存周期：每10天一周转; 依托. 平房仓; 设置2个平房仓，1个建筑面积3616.42m2，储存2.5万吨；1个建筑面积251m2，储存2000吨；用于储存玉米、水稻。轮换次数：轮换1次/年; 依托. 生物质仓库; 位于车库东侧，占地面积10m2，封闭厂房，主要用于暂存生物质燃料; 依托. 灰渣仓库; 位于车库东侧，占地面积10m2，封闭厂房，主要用于暂存灰渣; 依托. 公用工程; 供热; 生产用热利用6t/h生物质热风炉，生活取暖采用电取暖; 依托. 供水; 生产不用水，生活用水外购桶装水; 依托. 供电; 由当地电网供给; 依托. 排水; 生产不排水，本区域市政污水管网未覆盖，生活污水排入防渗旱厕; 依托. 环保工程; 废气治理; 热风炉烟气经低氮燃烧器和布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；筛分产生粉尘采用封闭罩收集，未收集粉尘以无组织形式排放；烘干产生粉尘经烘干塔排潮口以无组织形式排放，排潮口设抑尘网；地面粮食装卸处设置移动防尘围挡，皮带输送机和提升设备封闭; 新建. 废水治理; 生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排; 依托. 噪声治理; 对高噪声设备安装消音、减震等措施; 依托. 固废治理; 废布袋交由环卫部门统一处理；灰渣、除尘灰外售农民做肥料；原粮杂质（玉米皮、稻壳）外售做饲料，设备检修产生的废机油等由厂家上门委托有资质单位进行处理，不在厂区内暂存; 依托. 3、主要原辅材料及燃料 （1）主要原辅材料、燃料 本项目玉米、水稻烘干前含水率约为30%，烘干后含水率约为14%。年烘干玉米2万吨，烘干水稻1万吨。主要原辅材料、燃料详见下表。 表2-2主要原辅材料消耗情况表 序号; 名称; 年用量（t/a）; 最大储存量（t）; 储存天数（d）. 1; 玉米; 20000; 1000; 15. 3; 水稻; 10000; 500; 15. 2; 生物质燃料; 2310; 100; 15. （2）主要燃料消耗 根据企业提供的资料，本项目所用生物质颗粒收到基低位发热量为17.46MJ/kg。企业生产规模为年烘干粮食3万t，玉米烘干前含水率约为30%，烘干后玉米含水率约为14%，总脱水量约为5581t。根据《玉米干燥中的耗能》粮食加工/2005年第二期，每烘干1kg水分需要7630kJ热量，参照上述信息，可计算出本项目生物质颗粒年使用量约为2310t/a，计算过程详见下表： 表2-3 原粮烘干过程需要燃料量计算 项目; 计算数值; 单位. 干燥前粮食重量; 30000; t/a. 干燥后粮食重量; 24419; t/a. 脱水量; 5581; t/a. 干燥前粮食水分; 30; %. 干燥后粮食水分; 14; %. 根据《玉米干燥中的耗能》粮食加工/2005年第二期; 7630; kJ/kg. 烘干5581t水分耗能; 42583030000; kJ. 本项目所使用生物质颗粒发热量; 17460; kJ/kg. 本项目生物质颗粒使用量; 2303（本项目按2310t计）; t/a. 项目生物质颗粒外购，由厂家通过汽车运输入厂。生物质颗粒燃料部分组分分析详见表2-4。 表2-4 生物质颗粒燃料组分分析 检测项目; 结果. 全水分; Mt; 9.08%. 空干基水分; Mad; 0.94. 收到基灰分; Aar; 5.13%. 空干基灰分; Aad; 5.59. 收到基挥发分; Var; 68.56%. 空干基挥发分; Vad; 74.69%. 干燥无灰基挥发分; Vdaf; 79.92%. 空干基固定碳; Fcad; 18.77%. 收到基全硫; St,ar; 0.05%. 空干基全硫; St,ad; 0.05%. 干燥基高位发热量; Qgr,d; 4360Kcal/kg. 收到基低位发热量; Qnet,ar; 3846Kcal/kg （16.1MJ/kg）. 4、产品方案及投资 本项目总投资5万元，均为企业自筹；本项目主要产品方案，详见下表。 表2-5本项目主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量t/a. 1; 干玉米（含水率14%左右）; 16278. 2; 干水稻（含水率14%左右）; 8139. 物料平衡详见下表： 表2-6物料平衡一览表 投入量（t/a）; 产出量（t/a）. 产品; 损耗. 名称; 数量; 名称; 数量; 损失途径; 数量. 玉米; 20000; 干玉米; 16278; 水蒸气及其他; 5583. 水稻; 10000; 干水稻; 8139. 总计; 30000; 合计; 24417; 合计; 5583. 5、主要生产设备 本项目生产设备详见下表。 表2-7 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 规格型号; 备注; 新建/依托; 备注. 1; 热风炉; 1; 生物质热风炉; 6t/h; 依托. 2; 烘干塔; 1; HGJ-400T; 400t/d; 依托. 3; 排粮机; 2; -; -; 依托. 4; 1号热风机; 1; Y4-73-11D; 风量41999m3/h; 依托; 用来调节3道风温均衡. 5; 2号热风机; 1; Y4-73-11D; 风量41999m3/h; 依托. 6; 3号热风机; 1; Y4-73-11D; 风量52161m3/h; 依托. 7; 冷风机; 1; G4-73-10D; 风量60533m3/h; 依托. 8; 引风机; 1; Y5-47-9D; 风量52161m3/h; 依托. 9; 鼓风机; 1; 4-725A; 风量52161m3/h; 依托. 10; 换热器; 1; 400T型; -; 依托. 11; 初清筛; 1; TCQY-400T; 处理量30-40t/h; 依托. 12; 塔前提升机; 1; TDTG-60/33; 处理量30-40t/h; 依托. 13; 筛前提升机; 1; TDTG-60/33; 处理量30-40t/h; 依托. 14; 电控柜; 1; GGT-400T型; 配备电柜数字化显示；自动料位开关采用接触式水银控制; 依托. 15; 布袋除尘器; 1; -; -; 新建. 16; 布袋除尘器配套风机; 1; -; -; 新建. 17; 15m高排气筒; 1; -; -; 依托. 18; 低氮燃烧器; 1; EFG型; -; 新建. 根据企业提供，上表依托的现有设备均可正常运行，在柳河县华粤米业有限公司运行过程中，定期对设备进行检修保养，在无故障等问题。 6、公用工程 （1）给排水 本项目不设置食堂，主要用排水为职工生活用排水。 职工生活用水按50L/人·d，项目职工定员10人，工作300d，则厂区职工生活用水量为0.5m3/d（150m3/a）。由当地市政供水管网供给，能够满足厂区内的用水需求。生活污水量按用水量的80%计，生活污水量为0.4m3/d（120m3/a）。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏做农肥。 （2）供电 本项目用电由当地电网供给，能够满足项目需要。 （3）供热 本项目办公室冬季采用电取暖，生产所需烘干热源采用1台6t/h燃生物质热风炉供给，可以满足项目生活和生产需求。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，其中管理人员4人，技术人员1人，工人5人。 根据企业提供资料，年工作300d，执行1班工作制度，每班8h。烘干期启动烘干塔，非烘干期晾晒即可。其中烘干期工作时间75d，烘干期员工执行2班工作制度，每班12h。烘干塔来粮即烘干，没有粮进入厂区时，烘干塔不启动，启动后的烘干塔和热风炉24h连续工作。综上，实际企业运行时间为3600h。 8、平面布置情况 本项目位于吉林省通化市柳河县经济开发区东侧。厂区东侧为农田，南侧为林地，西侧20米处为火车轨道，北侧亦为农田。厂区最近的环境敏感点为北侧232m的盛世家园B区。厂区南侧设有一栋建筑面积为3616.42平方米的平房仓；西侧设置一处车库，东侧紧邻生物质仓库和灰渣仓库，再往东侧为热风炉房和烘干塔。烘干塔南侧为一栋建筑面积251平方米的平房仓及操作室，北侧则为4个藏粮仓。厂区北侧建有两层办公室和会议室。 项目产生的污染物经过治理后均能达到排放标准，且所采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。在落实各项环保措施的前提下，项目对周围环境影响较小，总图布置基本合理。具体平面布置图详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程及产污节点 （1）烘干工艺流程 本项目烘干塔用于降低高水分粮食中的水分，提高粮食储备能力，并保证粮食安全储备。烘干过程采用先进的机械化干燥工艺技术。本项目烘干生产工艺流程如下： 噪声 粉尘、噪声、杂质 粉尘、噪声 排粮机 提升机 初筛机 热风炉 提升机 烘干塔 传送带 提升机 干粮罩棚 热风 噪声 粉尘、噪声 噪声 粉尘、噪声 烟气、噪声、灰渣 湿粮 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 本项目收购的玉米、水稻原粮来自附近农户，玉米、水稻进厂经地秤称重和检测含水率后运至烘干区域，经密闭提升机输送入除筛机内筛分，杂质经筛孔筛出后沿密闭设备内壁重力流出底部出口，设有布袋接收，防止产生扬尘，筛分后的玉米经除筛机设备中间出口出粮，经塔前提升机提升至烘干塔塔顶，向下经过层层加热烘干，水蒸气挥发出去，然后导入干粮仓内。项目配备有扒谷机，粮食外售时，将扒谷机置入干粮仓内，从干粮仓内往外倒粮，装车外售。 烘干原理：热风炉产生的烟气通过换热器将热量传递给冷空气，冷空气温度升高后，即为生产所需的热空气，其通过管道进入烘干塔，对玉米进行烘干。 烘干工作过程：需烘干的湿粮经进粮溜管进入烘干塔，当粮食到达储粮段的低料位时，启动热风炉开始送热风对粮食烘干；物料高于上料位时报警，停止进粮；物料低于下料位时报警，开始进粮。物料在上、下料位之间时，启动排粮电机开始排粮。调整进料量，使系统处于动态平衡。湿粮经过储粮段进入烘干段，在烘干段内对粮食加热，使粮食水分气化，再以废气形式将汽化水分从废气角状盒排出，从而使粮食得到第一次烘干。经过第一次烘干的粮食进入缓苏段，在缓苏段不通热风，粮食经过缓苏后，其粮粒内部的水分重新分布，以消除水分梯度，使粮食的干燥更加均匀。经过缓苏后的粮食进入下一个烘干段和缓苏段，如此循环，直到粮食彻底得到烘干，烘干后的粮食在冷却段（冷风机负责向冷风段提供冷空气）内经过冷却降低到合适的温度后，由排粮段经排料斗排出。 （2）热风炉工作原理 ①给料及燃烧过程 生物质燃料通过液压给料系统均匀进入高温裂解燃烧室，点火后，燃料中的挥发分快速析出，火焰向内燃烧，在气（固）相燃烧室内迅速形成高温区，为连续稳定着火创造条件； ②裂解及气相燃烧过程 高温裂解燃烧室内的燃料在高温缺氧的条件下不断的快速分解为可燃气体，并送往气相燃烧室内进行气相燃烧； ③固相燃烧及排渣过程 在气相燃烧的同时，90%以上挥发分被裂解为炙热燃料，由输送系统输送到固相燃烧室内进行固相燃烧，完全燃烧后的炉灰通过除渣机除到外面； ④二次燃烧过程 在输送过程中，小颗粒燃料和未燃尽的微粒在风动的作用下于气（固）相燃烧室内燃烧； ⑤吸热及除尘过程 燃烧室的温度可根据需要调整，燃烧产生的高温一部分用来维持燃烧室的高温以保证高温热解汽化燃烧反应的连续进行，另一部分经出火口送到换热器做功，完全燃烧后的高温烟气通往热风炉受热面被吸收后，再经除尘后排往大气。 2、主要产污节点 （1）废水：生产过程中无废水产生。 （2）废气：项目生产过程中产生的废气主要为热风炉烟气，玉米、水稻装卸、运输、筛分及烘干工序产生的粉尘和轻质飞扬的玉米糠皮、水稻稻壳，生物质颗粒、炉灰及布袋除尘器收集烟尘储存扬尘及运输扬尘。 （3）噪声：主要来源于热风炉风机、烘干炉等设备噪声，声源强度在75-85dB（A）之间。 （4）固体废物：固体废物主要为热风炉炉灰、滚筒筛布袋接收的粉尘杂质、废布袋、除尘器收集的粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，现有的土地使用权、房屋建筑物、机器设备及附属设施均通过法院竞拍柳河县华粤米业有限公司（破）所得，具体如下。 - 土地使用权：面积为10022m2，工业用途，土地使用期限2011年12月16日至2061年11月21日； - 机器设备及附属设施：烘干塔、热风炉、排粮机、热风机、冷风机、鼓风机、换热器、初清筛、提升机、电控柜等。 柳河县华粤米业有限公司原主要运行粮食烘干，与本项目运行生产内容一致，厂区以及厂房内地面均已硬化，未出现裂痕等，可满足本项目建设要求，无现存环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气 1.1区域空气质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。 根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省生态环境状况公报》（2024年）中相关内容可知，通化地区2024年细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）年均值分别为21ug/m3、37ug/m3、11ug/m3、128ug/m3、21ug/m3、1.2mg/m3，监测因子年均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均二级标准的要求。属于达标区。 图3-1 2024年9省各城市环境空气质量主要污染物年平均浓度图 表3-1 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (µg/m3); 标准值 (µg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 21; 40; 53; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 37; 70; 53; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 21; 35; 60; 达标. O3; 日最大8小时平均; 128; 160; 80; 达标. CO; 百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. 1.2补测空气质量现状监测与评价 1.2.1监测点位布设 根据工程的特点及评价区域环境特征，本次评价共选取1个空气监测点位。详见表3-2及附图4。 1）监测点布设 本项目设置1个大气监测点，具体点位详见下表。 表3-2 环境空气监测点位情况 序号; 点位; 方位; 距离; 监测点位描述. 1#; 彩盛村; 636; 西北; 项目所在地下风向. 2）监测项目 根据项目废气污染特征，确定监测项目为TSP和NOx。 3）监测单位及时间 监测时间：监测时间为2025年03月14日至2025年03月16日 监测单位：吉林省驰恒环境检测有限公司 监测频次：连续3天，TSP监测24小时平均值，NOx监测24小时平均值和1小时平均值。 4）评价方法 环境空气现状评价方法，占标率法计算式为： Pmax=Cmax/Coi*100% 式中：Pmax—污染物i的最大占标率； Cmax—污染物i的最大实测浓度，mg/m3； Coi—污染物i的评价标准，mg/m3。 5）评价标准 TSP和NOx采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 6）监测及评价结果 监测点统计结果详见下表。 表3-3 评价结果一览表 监测点位; 污染物; 平均时间; 监测浓度范围 (mg/m3); 最大浓度 占标率%; 超标率%; 达标情况. 彩盛村; TSP; 24h平均值; 0.101-0.110; 36.7; 0; 达标. NOx; 24h平均值; 0.024-0.028; 2.8; 0; 达标. 1h平均值; 0.019-0.037; 1.48; 0; 达标. 由监测及评价结果可知，评价区域内TSP和NOx能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，无超标现象，说明所在区域环境空气质量较好。 2.地表水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的规定，地表水环境质量现状评价可“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。” 本项目周边水体为一统河，行政区域隶属于通化市，本次地表水环境质量现状监测采用吉林省85个国控断面中通化区域断面情况介绍，引用数据比较合理。2024年5月吉林省地表水国控断面水质月报详见下表。 表3-4 2024年5月吉林省地表水国控断面水质月报（摘要） 责任地市; 所在水体; 断面名称; 水质类别; 环比; 同比. 本月; 上月; 去年同期. 通化市; 一统河; 大迫子; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; →; →. 一统河入口; Ⅲ; Ⅱ; Ⅳ; ↓; ↑. 由上表可知，一统河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体使用功能要求，现状地表水环境质量达标。 3.声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此无需进行声环境质量现状监测。故本项目并不开展声环境质量现状评价工作。 4.生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目无新增用地，周围及占地范围内无生态环境保护目标，无需开展生态环境质量现状调查。 5.地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目现有厂区内均已做防渗地面，不存在地下水、土壤直接污染途径，对土壤、地下水环境影响较小，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边居民全部供水来源为市政管网自来水，无地下水井，本次不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于吉林省通化市柳河县经济开发区东侧，厂区东侧为农田，南侧为林地，西侧20m为火车轨道，北侧为农田，厂区最近的环境敏感点为北侧232m的盛世家园B区。本项目环境保护目标详见下表。 表3-5 环境保护目标一览表 名称; 坐标（°）; 保护对象; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 人口数（人）; 保护目标. 东经; 北纬. 环境空气; 125.755436121; 42.286889681; 绿园小区; 西南; 271; 180; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准. 125.756879150; 42.288745770; 通达嘉园; 西; 244; 80. 125.759298503; 42.292479405; 盛世家园A区; 北; 360; 60. 125.759148299; 42.291352877; 盛世家园B区; 北; 232; 45. 125.764424745; 42.292050012; 彩盛村; 东北; 339; 55. 一统河; -; -; 地表水; 西北; 930; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 柳树沟; -; -; 南; 637; /. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目周围无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目生物质热风炉烟尘、SO2排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4的二级排放标准，NOx参考执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准；生产粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的无组织排放标准，热风炉所在厂房门窗排放口处无组织排放烟尘最高允许浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中限值要求，详见下表。 表3-10 热风炉污染物排放标准 污染物名称; 标准值; 排气筒高度; 排放速率; 标准来源. 烟尘; 200mg /m3; 15m; /; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4的二级排放标准. SO2; 850mg /m3. 林格曼黑度; 1级mg /m3. NOx; 240mg /m3; 0.77kg/h; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2的二级排放标准. 表3-11 无组织废气排放标准 污染物; 位置; 标准值; 标准来源. 颗粒物; 厂界; 1.0mg /m3; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中表2的无组织排放标准. 烟尘; 热风炉所在厂房门窗排放口处; 5.0mg /m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3的排放标准. 2、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 表3-12 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 根据附图7柳河县声环境功能区划分示意图，本项目位于声环境功能区3类区，西侧厂界距离火车道20m，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中4b类声环境功能区划分，“交通干线边界外，相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m±5m以内的区域划分为4b类声环境功能区”故厂界东、南、北侧运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，厂界西侧临火车道一侧执行4b类标准，详见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4b类; 70; 60. 3、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（吉林省生态环境厅）可知，本项目不属于重点行业，按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定厂区污染物排放口为一般排放口，应执行其他行业排放管理，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核，各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 根据现场调查，本项目主体厂房设备全部依托现有，厂区地面全部进行硬化处理，施工期主要是生物质热风炉安装低氮燃烧器和布袋除尘器以及防渗旱厕的建设。安装和建设过程中会产生无组织扬尘和设备机械噪声，因施工期短对周围环境造成的影响较小。施工单位应切实做好防护措施，合理调度和安排时间，将设备安装期间对环境的影响减少至最低限度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.运营期废气 ⑴热风炉烟气 本项目烘干热源采用1台6t/h燃生物质热风炉供给，生物质颗粒年用量约为2310t。根据《排污许可证申请与核发技术规范-工业炉窑》（HJ1121-2020）表14，确定热风炉烟气中主要污染物为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 由于目前无工业炉窑源强核算指南，因此本项目参照《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）进行源强核算。 ①烟气量的计算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C.5没有元素分析时，干烟气排放量的经验公式计算参照HJ593，即参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5燃煤锅炉经验公式计算。根据企业提供的生物质颗粒化验报告单可知，生物质颗粒燃料干燥无灰基挥发分Vdaf为79.92%≥15%，且燃料收到基低位发热量Qnet.ar为3846（kcal/kg）=16.1MJ/kg>12.54MJ/kg，因此参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5燃生物质锅炉基准烟气量计算公式如下： 式中：Vgy：基准烟气量，Nm3/kg； Qnet.ar：固体/液体燃料收到基低位发热量，MJ/kg； 本项目生物质颗粒年用量约为2310t，烟气量（Vg）计算结果如下： 表4-1 基准烟气量（Vgy）、烟气量（Vg）计算结果 基准烟气量Vgy; 烟气量（Vg）. 公式; Qnet.ar(MJ/kg); Vgy(Nm3/kg); 生物质颗粒量（t/a）; Vg(Nm3/a). 16.1; 7.2; 2310; 16632000. 本项目烘干塔满负荷年运行时间为1800h，根据表4-1计算结果可知，标干烟气量为16632000Nm3/a（9240Nm3/h）。 ②颗粒物排放量计算 根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取物料衡算法进行计算。 式中：E颗－核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t； R－核算时段内锅炉燃料耗量，2310t； Aar－收到基灰分的质量分数，5.13%； dfh－锅炉烟气带出的飞灰份额，参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）表B.2，层燃炉取15%，生物质燃料额外加30%，故本次dfh取45%； ηc－综合除尘效率，炉内为0%； Cfh－飞灰中的可燃物含量，10%。 经计算E颗=59.2515t/a，故颗粒物的产生量为59.2515t/a，排放浓度为3562.5mg/m3，在无治理措施情况下，排放浓度不能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中排放限值要求，存在超标排放问题，企业拟安装袋式除尘器对烟气进行除尘处理，经处理后的烟气经15m高排气筒（DA001）排放。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991—2018）表 B.6，袋式除尘器除尘效率为99%～99.99%，本次取99%。热风炉烟气经处理后，颗粒物的排放量为0.5925t/a，排放浓度为35.625mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078 -1996）中排放限值要求（200mg/m³）。 ③二氧化硫排放量计算 根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取物料衡算法进行计算。 式中：ESO2－核算时段内二氧化硫排放量，t； R－核算时段内锅炉燃料耗量，2310t； Sar－收到基硫的质量分数，0.05%； q4－锅炉机械不完全燃烧热损失，锅炉为层燃炉，取10%； ηs－脱硫效率，炉内为0%； K－燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，参照表B.3燃料中硫转化率取值0.40。 经计算，ESO2=0.8316t/a，故SO2排放量为0.8316t/a，排放浓度为50mg/m³，在无治理措施的情况下，排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中排放限值要求（850mg/m³）。 ③氮氧化物排放量计算 根据《污染源源强核算技术指南-锅炉》（HJ991-2018）中有组织废气（正常工况）的源强核算方法选取产污系数法进行计算。 计算公式如下： 式中：ENOX—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内锅炉燃料耗量，2310t； βNOX—产污系数，参见全国污染源普查工业污染源普查数据（以最新版本为准）和HJ953。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 （生态环境部，公告2021年第24号）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”可知，燃生物质燃料层燃炉锅炉氮氧化物的产污系数为1.02kg/t-燃料； η—污染物脱除效率，30%。通过低氮燃烧器后，去除效率可达30%~60%，本次取30%。 经计算，氮氧化物排放量为1.649t/a，排放浓度为89.455mg/m³，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中表2排放限值要求（240mg/m³）。 经计算，本项目热风炉烟气中各项污染物产生及排放情况如下表： 表4-2 项目热风炉废气产生及排放情况 工序; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）. 热风炉; 烟气量; 16632000Nm3/a. 布袋除尘器处理效率; 99%. 低氮燃烧器处理效率; 30%. 颗粒物; 59.2515; 3562.5; 0.5925; 35.625. 二氧化硫; 0.8316; 50; 0.8316; 50. 氮氧化物; 1.649; 89.455; 1.649; 89.455. 综上，本项目热风炉烟气经低氮燃烧器和布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度为35.625mg/m3、SO2排放浓度为50mg/m3、NOx的排放浓度为89.455mg/m3，烟气经15m高排气筒（DA001）排放，颗粒物和SO2排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2和表4排放限值（颗粒物：200mg/m3、SO2:850mg/m3）要求，NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染排放限值要求（NOx：240mg/m3）。本次环评要求热风炉的烟道或烟囱符合采样部位设置永久采样孔并设置采样监测平台和排污口标志。 布袋除尘器的工作原理： 图4 布袋除尘器工作原理示意图 本项目采用布袋除尘器对热风炉烟气进行处理，处理效率为99%，含尘气流由除尘器下部进入布袋，在通过布袋滤料的空隙时，粉尘被捕集于滤料上，透过滤料的清洁气体由上部排出。沉积在滤料上的粉尘可以在机械振动的作用下，从滤料表面脱落落入灰斗中，定期排出。布袋除尘器是最古老的除尘方法之一，设备正常工作时，含尘气体由风口进入灰斗，一部分较粗的尘粒由于惯性碰撞和自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘目的。布袋除尘器最小捕集粒径＜0.1μm，由于其效率高、性能稳定、密闭性能好、清灰效果好、维修管理方便、操作简单，而获得越来越广泛的应用。 低氮燃烧器工作原理： 低氮燃烧器是通过优化燃烧过程来减少氮氧化物生成的设备，其核心原理是一致燃烧过程中氮氧化物的形成。采用分级燃烧，分为空气分级和燃料分级。一次风可减少初始燃烧区的氧气量，形成贫氧燃烧，降低火焰峰值温度，二次风在燃烧后期补入剩余空气，确保燃料完全燃烧但避免高温区，可减少热力型氮氧化物生成。将燃料分为两股，主燃料区贫燃烧，二次燃料喷入后形成还原区，将已生成的氮氧化物还原为氮气。通过旋流器增强气流扰动，延长燃料停留时间，降低燃烧强度，均匀温度分布。 ⑵无组织废气 本项目无组织废气主要为装卸、筛分及烘干等工序产生的粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳。 ①装卸、输送工序产生的粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳 本项目装卸、频繁输送工序（从一道工序输送到另一道工序以及提升等）均会产生粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳。本项目在地面粮食装卸处设置移动防尘围挡，皮带输送机和提升设备封闭，烘干塔和输送带上部粮食降落处要尽量降低落差，设备连接环节设置软连接，同时厂区地面硬化，及时进行清扫，在采取上述治理措施后，粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳绝大部分将受重力作用回落到地面进行清扫回收，未收集部分以无组织形式排放，无组织废气主要以粉尘为主。玉米、水稻中粉尘的含量受原料的湿度、温度以及天气等因素有关，一般按原料的0.01%进行估算，则装卸、运输等工序粉尘的产生量约为3.0t/a，未收集的粉尘排放量按粉尘产生总量的10%计，则装卸、运输等工序粉尘的排放量为0.3t/a，0.17kg/h。 ②筛分工序产生的粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳 本项目粮食筛分工序由于玉米、水稻的运动和摩擦会产生粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳，主要受原料的湿度、温度以及天气和管理水平影响较大。筛分工序是去除玉米、水稻中轻杂质）的重要环节，滚筒筛使用全封闭式密封罩密封，杂质经筛孔筛出后沿密闭设备内壁重力流出底部出口，出口设有布袋接收，在采取上述措施后轻质飞扬的玉米皮、稻壳能得到有效控制，无组织废气主要以粉尘为主。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物贮仓逸散尘排放因子，过筛及清理排放因子为2.5kg/t（过筛和清理料），则筛分工序粉尘的产生量为75t/a，滚筒筛为封闭设备，且出口自带收集装置，收集效率约为90%，故筛分工序粉尘排放量为7.5t/a，4.16kg/h。 ③烘干工序产生的粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳 在烘干之前，经筛分工序会去除一部分杂质（碎玉米、水稻、粉尘、玉米皮、稻壳等），热风烘干后的废气通过废气角状盒排出进入烘干设备自带废气风道。其中一方面，废气（水蒸气、粉尘和少量轻质飞扬的玉米皮、稻壳）通过每层的排潮口排出，烘干塔两侧排潮口处设置折流挡板，可减少粉尘和少量轻质飞扬的玉米皮、稻壳的排放，无组织废气主要以粉尘为主。另一方面，受格挡的粉尘和轻质飞扬的玉米皮、稻壳通过重力沉降落在废气道底部的收集斗内，收集斗内的杂质收集到一定程度后，可通过打开底部的检修门将杂质排出清理，集中收集后外售给当地养殖专业户。根据《散逸性工业粉尘控制技术》中表5-1谷物贮仓逸散尘排放因子，干燥柱式排放因子为0.25kg/t（干燥料），则烘干工序粉尘的产生量为7.5t/a，折流挡板减少无组织粉尘效率约为70%，未受格挡的粉尘和少通过每层的排潮口排出，无组织粉尘排放量为2.25t/a，1.56kg/h。 - 综上，无组织粉尘排放量10.05t/a，经收集的粉尘及杂质75.45t/a，统一外售当地居民作为饲料。 - ⑶生物质颗粒、炉灰及布袋除尘器收集烟尘储存扬尘 生物质颗粒暂存生物质仓库内，生物质颗粒随用随消耗，定期补充；炉灰及布袋除尘器收集烟尘储存于灰渣仓库内，定期送农户作为有机肥。生物质颗粒、炉灰及布袋除尘器收集烟尘储存过程中会产生扬尘。为减少外界条件的影响，生物质颗粒储存采用封闭管理并加盖苫布，炉灰及布袋除尘器收集烟尘拌湿之后采用带有内衬的塑料包装袋密封包装，要求封口结实。热风炉房、仓库地面均已做硬化处理，并定期洒水降尘。在采取上述治理措施后，可有效防止二次扬尘对周围环境空气的影响。 2、排放口设置情况及监测计划 项目排放口设置情况详见表4-3。 表4-3 废气排放口基本情况一览表 产污环节; 污染物; 名称; 排放口类型; 排放口编号; 排气筒高度m; 排气筒内径 m; 废气温度（℃）; 地理 坐标; 排放标准; 标准值mg/m3. 燃生物质热风炉; SO2; 热风炉排气筒; 一般排放口; DA001; 15; 0.3; 120; 125.7608992 42.2882419; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4排放限值及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值; 850. NOX; 240. 颗粒物; 200. 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）统计本项目废气污染源监测计划情况，详见表4-4。 表4-4 废气污染源监测计划 环境 要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间 及频率; 实施 机构; 监督 机构. 大气 环境; DA001; 颗粒物、SO2、NOx; 运营期，1次/年; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. 烟气黑度; 运营期，1次/年. 厂界; 颗粒物; 运营期，1次/年. 3、无组织废气达标分析 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，判断是否满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放限值要求。 （1）污染源参数 为方便计算，将本项目厂区概化为108*200的矩形，项目面源参数如下。 表4-9 项目污染源面源参数表 序号; 面源单位; 面源坐标; 面源海拔/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 面源有效排放高度/m; 污染因子; 源强kg/h. 经度; 纬度. 1; 厂区; 125°54′30.394″; 42°43′6.377″; 374; 200; 108; 8; 颗粒物; 2.791. （2）估算模型参数 表4-10 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（人）; 25190. 最高环境温度/℃; 32. 最低环境温度/℃; -31. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等温度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. （3）污染源结果表 表4-11 无组织废气估算结果一览表 距离 （m）; 厂区. 颗粒物. 预测浓度μg/m3; 占标率%. 1; 559.2; 55.92. 25; 635.4; 63.54. 50; 695.4; 69.54. 75; 747.7; 74.77. 100; 791.6; 79.16. 125; 701.3; 70.13. 150; 537.2; 53.72. 175; 435.5; 43.55. 200; 362.5; 36.25. 225; 308.0; 30.8. 250; 266.3; 26.63. 275; 233.7; 23.37. 300; 207.2; 20.72. 325; 185.7; 18.57. 350; 167.7; 16.77. 375; 152.7; 15.27. 400; 139.7; 13.97. 425; 128.6; 12.86. 450; 119.0; 11.9. 475; 110.6; 11.06. 500; 103.1; 10.31. 最大浓度出现的距离 （m）; 100. 浓度占标准限值10%时距源最远距离10%（m）; -. 由上表可知，估算厂界100m处颗粒物最大落地浓度为0.7916mg/m³，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放要求。 4、非正常工况废气排放 项目非正常工况主要为以下几种情况：设备故障、停电和检修。设备故障又包括生产设备故障和环保设备故障。对于生产设备故障、停电和检修导致的非正常工况，生产过程全部停止运行，不再进行生产。由于设备停止运行，因此生产过程中的污染也随之停止产生。如果控制和削减污染排放量的环保设备发生故障，考虑最不利情况，则污染物去除率将下降至完全失效，在此工况下环境影响较大。本项目热风炉烟气使用的废气净化设备为布袋除尘器，非正常工况污染分析主要考虑由布袋除尘器故障所导致的非正常工况，考虑最不利情况，布袋除尘器去除效率降至30%，非正常工况状态下废气排放情况详见表4-5。 表4-5 非正常工况废气污染物排放源一览表 产排污环节; 污染物; 排放情况; 持续时间. 有组织排放. 排放量t; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 热风炉废气; 颗粒物; 41.476; 23.04; 2493.75; 2小时. 本项目处于非正常工况状态下，会造成短期内厂区大气污染物超标排放的后果，为减少非正常工况下废气产生的污染物对周围环境的影响，本项目要求企业考虑采取如下措施减少非正常排放的发生： ①项目运行时，首先运行所有的废气处理装置，然后再进行生产作业，使生产中产生的废气都能得到及时处理。停止生产时，所有的废气处理装置继续运转，待废气完全排除后再逐台关闭。 ②对废气处理装置定期清灰、保养和维护，提高设备的运行稳定性。 ③加强委托监测的频率，减少非正常排放的可能，对比监测数据，对于数据排放异常的情况分析其原因，排查异常排放是否因为废气处置装置的效率影响，并解除此影响。 ④出现废气净化装置效率下降的情况，应及时停止生产作业，运行正常后才能恢复生产。 2、运营期废水 本项目运营期的废水主要是生活污水，生产不用水，生活污水排入防渗旱厕定期清掏做农肥，不外排。 3、运营期噪声 本项目噪声源为生产设备运行时产生的机械噪声，详见下表。 表4-6 主要声源源强汇总表（室外声源） 位置; 噪声源; 空间分布; 噪声值dB（A）; 运行方式; 采用防治措施; 降噪值dB（A）; 治理后噪声值dB（A）. X; Y; Z. 1; 热风炉; 8; 3; 3; 80; 连续，持续时间24h; 低噪声设备、减震垫、墙体隔音; 20; 60. 2; 烘干塔; 9; 3; 5; 75; 20; 55. 3; 排粮机; 9; 3; 5; 70; 20; 50. 4; 1号热风机; 9; 3; 5; 85; 20; 65. 5; 2号热风机; 9; 3; 5; 85; 20; 65. 6; 3号热风机; 9; 3; 5; 85; 20; 65. 7; 冷风机; 9; 3; 5; 85; 20; 65. 8; 引风机; 9; 3; 5; 85; 20; 65. 9; 鼓风机; 9; 3; 5; 80; 20; 60. 10; 初清筛; 9; 3; 5; 85; 20; 65. 11; 塔前提升机; 9; 3; 5; 70; 20; 50. 12; 筛前提升机; 9; 3; 5; 80; 20; 60. 表4-7 主要声源源强汇总表（室内声源） 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/ dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 建筑物外距离/m. 热风炉房; 热风炉; 1套; 80; 低噪声设备，风机进出口装消声器，基础减振、距离衰减。; 2; 60; 24h; 20; 40; 1. 风机; 6台; 85; 2; 65; 20; 45; 1. ⑴预测模式 预测方法采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法，预测公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：  式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ②叠加计算 7台设备噪声按点源叠加，计算出所有室内声源在围护结构处产生的7倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ④预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ⑵预测结果及评价 本项目厂界噪声预测结果详见下表。 表4-8 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 项目; 设备与厂界距离（m）; 预测值; 标准; 达标分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 48; 50; 50; 65; 55; 达标. 南厂界外1m; 20; 51; 51; 65; 55; 达标. 西厂界外1m; 43; 51; 51; 70; 60; 达标. 北厂界外1m; 40; 50; 50; 65; 55; 达标. 根据上述预测，本项目运营期24h运行烘干塔等设备，通过厂界墙体隔声、距离衰减以及对设备安装隔声减震措施，厂界昼间、夜间预测最大声级为51dB（A），厂界、东、南、北侧能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，厂界西侧能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4b类标准要求。 ⑶采取的环保措施 为进一步减小项目噪声影响，针对项目特点，建设单位采取了不同的噪声防治措施，首先是先从声源上进行有效控制，其次采取有效的隔声、消声、吸声等控制措施，厂区已采取噪声防治措施如下： ①从声源上控制，加工设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。 ②合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减、厂界墙体隔声等减轻噪声对周围环境的影响。 ③加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 ④消声、减振措施：主要噪声设备应采取隔声、消音、减振等降噪措施。本项目安装基础减振装置，加强设备维护等措施，可降低对周围环境的影响，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类和4b类标准，对周围环境影响较小。 ⑷监测要求 ①监测项目：噪声（等效声级）； ②监测点：厂界四周外1m处； ③监测频次：建议每季度监测一次。 4、运营期固体废物 本项目固体废物主要为热风炉灰渣、布袋除尘器收集粉尘、废布袋、粉尘杂质和生活垃圾。设备检修由厂家上门进行，产生的废机油由厂家委托有资质单位进行处理，不在厂区内暂存。 ⑴热风炉灰渣：本项目热风炉灰渣产生量约为50t/a，暂存于封闭灰渣仓内，加盖苫布，外售附近居民做有机肥。 ⑵布袋除尘器收集粉尘：本项目布袋除尘器收集粉尘量约为11.8206t/a，暂存于灰渣仓内，加盖苫布，外售附近居民做有机肥。 ⑶废布袋：本项目布袋除尘器每年更换一次布袋，故废布袋产生量为0.01t/年，暂存垃圾箱，由环卫部门处理。 ⑷粉尘杂质：本项目装卸、输送、筛分、烘干过程会产生粉尘杂质，主要为玉米皮、稻壳及其他粉尘收集量为75.45t/a，统一外售当地居民作为饲料。 ⑸生活垃圾：本项目共有职工10人，按每人每天0.5kg的生活垃圾产生量计算，则运营期生活垃圾产生量为5kg/d（1.45t/a），集中收集后由环卫部门统一送垃圾场处理。 表4-10 本项目固体废物产生情况一览表 序号; 名称; 产生量; 性质; 废物代码; 处置方式. 1; 热风炉灰渣; 50t/a; 一般固体废物; 900-099-S03; 外售附近居民做有机肥. 2; 布袋除尘器收集粉尘; 11.8206t/a; 900-099-S59. 3; 废布袋; 0.01t/a; 900-009-S59; 由环卫部门处理. 4; 粉尘杂质; 75.45t/a; 900-099-S59; 作为饲料外售当地居民. 5; 生活垃圾; 1.45t/a; 900-099-S64; 由环卫部门处理. 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： ①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 ②为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。 ③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 ④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 通过以上分析，本项目产生的固废经妥善处理、处置后，对周围环境及人体不会造成影响，亦不会对环境产生二次污染，所采取的治理措施是可行的。但必须指出的是，固体废物综合利用、处理处置前在厂区内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，避免产生二次污染。 建设单位在生产过程中必须做好固废的暂存工作，要有合适的暂存场所，暂存场所必须做好防渗、防漏、防晒、防淋等工作。在运输过程注意运输安全，途中不得沿路抛洒，并在堆放场所树立明显的标志牌。 5、地下水、土壤环境影响 本项目利用现有厂区进行生产，厂区内均已进行了地面硬化和防渗。正常生产过程中无废水排放，对地下水、土壤环境影响较小。 6、风险环境影响 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。 经对照，本项目生物质热风炉燃料不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A中所列的易燃物质，生物质本身具有可燃性，在储存过程中会有发生火灾的风险，如储存不当将会发生火灾，因此，环评建议采取以下措施： ①生物质储存区应设在远离粮食储存区域及居民区，尽量避免对周围环境造成不利影响。 ②项目应建设一套完善的消防系统，包括消防通道、应急灯、消防栓及灭火器等。 ③应在生物质颗粒储存区设置“严禁烟火”“禁火区”等警戒标语和标牌，禁止携带火种进入生物质储存区域。 当发生小型火灾时，用干粉灭火器及消防沙灭火，当火灾超出厂区可控制范围时，立即联系当地消防部门进行灭火，首先用沙袋构置的临时围堰将消防废水控制在厂房周围，若产生消防废水，能够采取有效措施封堵，收集外运委托有资质单位处理。 7、环保投资 为了确保该项目建成后全厂“三废”排放符合国家排放标准和总量控制要求，创造良好的生活环境和工作环境，减轻运营过程中所带来的环境污染，根据本次环评提出的运营期环保治理措施和建议，对该项目各项环保设施投资进行估算，本项目总投资为5万元，其中环保投资为2万元，占总投资的40%。环保投资明细详见下表。 表4-18 本项目环保投资一览表 污染物种类; 污染物防治措施; 预期治理效果; 环保投资（万元）. 营 运 期; 废气; 低氮燃烧器+布袋除尘器; 达标排放; 1.0. 固体废物; 购入垃圾桶; 不产生二次污染; 0.2. 噪声; 减震垫、消声器; 达标排放; 0.5. 废水; 建设防渗旱厕; 定期清掏做农肥，不外排; 0.3. 总计; 2. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉烟气排放口（DA001） | 烟尘 SO2 NOx | 低氮燃烧器+布袋除尘器+15m烟囱排放 | 烟尘和SO2满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4的二级标准；NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准。 |
|  | 热风炉所在厂房门窗排放口处 | 颗粒物 | 无组织排放 | 满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3的排放标准。 |
|  | 工艺粉尘 | 颗粒物 | 降低卸粮高度，禁止大风天气作业；振动清理筛及传送带密闭，振动筛自带过滤袋，筛分下泄口设围挡，定期清理收集；烘干塔废气源头控制并及时清理沉降粉尘；采用密闭型车辆运输、加盖苫布、减速慢行等措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准。 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 连续等效A声级 | 使用低噪声设备，设备安装减振垫，消声器等措施 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4b类标准。 |
| 固体废物 | 本项目运营期热风炉灰渣和布袋除尘器收集粉尘暂存于灰渣仓内，加盖苫布，外售综合利用；废布袋与生活垃圾暂存垃圾箱，由环卫部门处理；粉尘杂质作为饲料外售当地居民。设备检修产生的废机油由厂家上门委托有资质单位进行处理，不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 防渗区做好防渗措施，公司制定有相应的管理制度，定期检查生产区、污水管线连接处、阀门等，杜绝污水、原辅料等渗漏，防止“跑、冒、滴、漏”现象的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 防渗区做好防渗措施 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.“三同时”验收 本项目“三同时”验收内容详见下表。 表5-1 “三同时”验收一览表 环保措施; 验收要求. 废气; 热风炉烟气经低氮燃烧器和布袋除尘器处理后通过15m高烟囱排放（DA001）; 烟尘和SO2满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2和表4的二级标准；NOx满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准. 热风炉所在厂房门窗周边无组织排放; 满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表3的排放标准. 降低卸粮高度，禁止大风天气作业；振动清理筛及传送带密闭，振动筛自带过滤袋，筛分下泄口设围挡，定期清理收集。; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准。. 噪声; 基础减振、隔声装置等。; 厂界东、南、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，厂界西侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4b类标准. 固体 废物; 灰渣仓、一般固体废物暂存处。; 不产生二次污染. 2.排污口规范化要求 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排放口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）和《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目废气污染源排气筒应按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 ③固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 3.排污许可管理 纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。排污单位应当按照排污许可证规定的关于执行报告内容和频次的要求，编制排污许可证执行报告；排污单位应当每年在全国排污许可证管理信息平台上填报、提交排污许可证年度执行报告并公开，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面执行报告。书面执行报告应当由法定代表人或者主要负责人签字或者盖章。排污单位应当对提交的台账记录、监测数据和执行报告的真实性、完整性负责，依法接受环境保护主管部门的监督检查。排污单位应当及时公开有关排污信息，自觉接受公众监督。 4.自主验收 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环办环评函〔2017〕1235号）和《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施），建设单位应自主验收，根据报告提出的措施内容尽快完善厂区内各项环保设施的建设，就环保治理设施落实情况如实编制竣工环境保护验收报告，并组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。验收工作组现场检查可以参照《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）执行。 建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 |

- 六、结论

本项目选址合理，符合柳河县总体规划，符合国家产业政策；项目产生的污染物较少，经治理后均能达标排放，且污染防治措施技术可靠、经济可行，项目在落实各项环保措施的前提下，对周围环境影响较小。因此，只要建设单位严格落实环评中提出的各项环保措施，加强环境管理，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.5925t/a | 0 | 0.5925t/a | +0.5925t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.8316t/a | 0 | 0.8316t/a | +0.8316t/a |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 1.649t/a | 0 | 1.649t/a | +1.649t/a |
| 一般工业 固体废物 | 热风炉灰渣 | 0 | 0 | 0 | 50t/a | 0 | 50t/a | +50t/a |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 11.8206t/a | 0 | 11.8206t/a | +11.8206t/a |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 粉尘杂质 | 0 | 0 | 0 | 75.45t/a | 0 | 75.45t/a | +75.45t/a |
| / | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.45t/a | 0 | 1.45t/a | +1.45t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①