- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：吉林省柳俐粮食有限公司年产4000吨

米饼加工生产线建设项目

建设单位：吉林省柳俐粮食有限公司

编制日期：2025年9月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 吉林省柳俐粮食有限公司年产4000吨米饼加工生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 管延丽 | 联系方式 | 13404532666 |
| 建设地点 | 柳河县柳河镇太平一区 |  |  |
| 地理坐标 | （E125度46分2.861秒，N42度16分51.401秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1499其他未列明食品制造、D4430热力生产和供应、D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | - 十一、食品制造业 24其他食品制造149 - 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） - 四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | £新建 £改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2132.75 | 环保投资（万元） | 75.7 |
| 环保投资占比（%） | 3.55 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3764.67（利用现有厂房及厂区内空地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目位于吉林柳河经济开发区内，吉林柳河经济开发区原为柳河工业集中区，2020年7月1日经吉林省人民政府批准晋升省级经济开发区（吉政函【2020】58号）。目前，新的总体规划正委托相关单位编制中，尚未审批。原规划《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》继续沿用。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2006年6月，柳河工业集中区管理委员会委托吉林省环境科学研究院编制了《柳河工业集中区区域环境影响报告书》，并取得环评批复(吉环建字[2006]70号)； 2020年5月，针对工业集中区规划调整，柳河工业集中区管理委员会委报送《柳河工业集中区总体规划(2017- 2030) 环境影响评价报告书》，并取得吉林省生态环境厅关于审查《柳河工业集中区总体规划(2017- 2030)规划环境影响评价报告书》的意见(吉环环评字[2021]15号)。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ①用地符合性分析 本项目厂区位于吉林柳河经济开发区柳河镇太平一区，吉林柳河经济开发区四至范围调整为东至集双高速柳河北出口、南至通梅公路小五道路口处、西起柳河镇长青路、北起柳梅分界岭，规划总面积为12km2。项目现有厂区占地面积为38680.11m2，用地已取得土地手续（详见附件），厂区用地符合吉林柳河经济开发区（原名柳河工业集中区）的用地规划（工业用地）。 本项目在现有厂区内扩建，不新增用地，开发区用地规划详见附图1，本项目符合用地要求。 ②产业发展符合性分析 吉林省生态环境厅以吉环环评字[2021]15号对《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》予以批复（详见附件），开发区包括金融创新中心、大健康综合产业园（主要发展食品加工、农副产品加工、中药、生物制药、化妆品制造等）、新材料新装备产业园、科技转化产业园和综合产业园。 规划提出：大健康综合产业园产业定位为打造柳河医药健康产业集群，规划建设集食品加工、农副产品加工、中药、生物药和化妆品等于一体的现代大健康医药产业园区。 根据项目选址坐标及《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）》，本项目位于吉林柳河经济开发区大健康综合产业园，为食品加工项目，符合产业发展要求。 ③供热符合性分析 近期，区内企业生产及生活用热依托区内的吉林龙泰制药股份有限公司和吉林省中晟制药股份有限公司锅炉房供给；中期和远期，生产和生活用热依托区内规划建设的生物质热电联产项目。 由于目前项目所在区域未实现集中供热，现有办公楼采用电采暖，本项目办公室及厂房内供暖为电采暖，生产用热由新建的燃气锅炉供给，能够满足本项目用热需求。 ④供水规划符合性分析 根据《柳河工业集中区总体规划（2017-2030）环境影响报告书》，工业集中区内生产和生活用水均依托柳河县净水厂（供水规模约2万m3/d，水源取自柳河县烧锅水库）供给。 厂区所在位置暂无供水管网接入，现有办公室用水为厂区内井水供给，拟建项目生产用水由厂区现有的深水井供给，已取得取水许可证，见附件，可以满足项目运行所需。 ⑤排水符合性分析 排水体制规划为雨污分流。区内企业产生的生产废水经各厂自建污水处理装置预处理后，与生活污水一并经管网排入区内柳河县污水处理厂，出水水质满足《城镇污水处理厂综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入一统河。 评价区域污水管网已建成，本项目生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网，以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。 综上，本项目符合吉林柳河经济开发区总体规划（大健康综合产业园），吉林柳河经济开发区用地规划详见附图1。吉林柳河经济开发区功能分区详见附图2。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 - 本项目属于食品制造行业，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属限制和淘汰类建设项目，亦不属于鼓励类项目，属于允许类。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 1.2“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线 本项目位于吉林柳河经济开发区，管控单元编号为ZH22052420003，根据《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕22号）可知，确定本项目位于重点管控单元。 本项目所在范围内无重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、生物多样性保护优先区和自然保护区等法定禁止开发区域，以及其他对于维持生态系统结构和功能具有重要意义的区域，本项目占地为工业用地，不涉及生态红线保护区。 ⑵环境质量底线 ①环境空气 项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，根据吉林省2024年环境质量公报，项目所在区域属于环境空气达标区。 本项目污水站、锅炉房及生产废气均采取了有效地治理措施，能够达标排放，本项目建设不会突破区域环境空气质量底线。 ②地表水 项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区，一统河现状满足Ⅲ类水体要求，本项目生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网，以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。不会对地表水产生太大影响，本项目建设实施不会突破区域水环境质量底线。 ③土壤环境 本项目属于土壤环境一般管控区，一般管控区未提出管控要求。 综上，项目建设不会突破环境空气、地表水、土壤的环境质量底线，本项目建设符合环境质量底线要求的。 ⑶资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目用水依托厂内现有水井，占通化市总用水量份额较小；用电由电网统一供给；用热由新建锅炉房供给，本次在现有厂区内扩建，不新增占地，不会突破资源利用上线。 - ⑷生态环境准入清单 根据《关于加强生态环境分区管控的若干措施》（吉办发〔2024〕22 号）、《吉林省生态环境准入清单》的函(吉环函[2024]158号)，以环境监控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度进行环境准入及管控要求，吉林省生态环境分区管控相符性分析、通化市生态环境准入清单相符性分析、吉林柳河县三线一单管控要求，相关符合性详见下表。 表1-1 本项目与吉林省生态环境分区管控相符性分析 一、全省总体准入要求. 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，应制定调整计划。生态环境治理措施不符合现行生态环境保护要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物的现有企业，应制定整治计划。在调整、整治过渡期内，应严格控制相关企业生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。; 符合，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于允许类。项目建设符合国家的产业政策。不属于《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项，项目用地性质为工业用地，符合用地规划；项目行业类别为C1499其他未列明食品制造。. 强化产业政策在产业转移过程中的引导和约束作用，严格控制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及危险化学品、重金属和其他具有重大环境风险建设项目的审批和备案。老工业城市和资源型城市在防止污染转移的基础上，应积极承接有利于延伸产业链、提高技术水平、促进资源综合利用、充分吸纳就业的产业，因地制宜发展优势特色产业。 严格控制钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃等行业新增产能，列入去产能的钢铁企业退出时须一并退出配套的烧结、球团、焦炉、高炉等设备。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。 严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。; 符合，本项目不属于“两高”行业，项目符合区域产业布局及功能要求，不属于钢铁、焦化、电解铝、水泥和平板玻璃及尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等行业，且项目不涉及燃煤锅炉的建设。. 重大项目原则上应布局在优化开发区和重点开发区，并符合国土空间总体规划。 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，以及涉及石化、化工、工业涂装等重点行业高VOCs 排放的建设项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标前提下，应当在依法设立、基础设施齐全并具备有效规划、规划环境影响评价的产业园区内布设。 严格落实规划环评及其批复文件环境准入条件，空气质量未达标地区制定更严格的产业准入门槛。; 符合，本项目用地为工业用地，建设符合土地利用规划，项目建设符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准，无需申请总量控制指标。. 进一步优化全省化工产业布局，提高化工行业本质安全和绿色发展水平，引领化工园区从规范化发展到高质量发展、促进化工产业转型升级。; 不涉及，本项目不属于化工项目. 污染物 排放管控; 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或倍量削减替代。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 符合，本项目在启动生产设施或者发生实际排污之前申请排污许可证。根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的函》，本项目排放口为一般排放口，在环评审批过程中豁免总量审核。. 空气质量未达标地区新建项目涉及的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。; 不涉及，本项目位于达标区。. 推行秸秆全量化处置，持续推进秸秆肥料化、饲料化、能源化、基料化和原料化，逐步形成秸秆综合利用的长效机制。; 不涉及。. 推动城镇污水处理厂扩容工程和提标改造。超负荷、满负荷运行的污水处理厂要及时实施扩容，出水排入超标水域的污水处理厂要因地制宜提高出水标准。; 不涉及。. 规模化畜禽养殖场（小区）应当保证畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施的正常运转。; 不涉及。. 环境风险防控; 到2025年，城镇人口密集区现有不符合防护距离要求的危险化学品生产企业应就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出，企业安全和环境风险大幅降低。; 符合，项目不属于危险化学品生产企业。. 巩固城市饮用水水源保护与治理成果，加强饮用水水源地规范化建设，完善风险防控与应急能力建设和相关管理措施，保证饮用水水源水质达标和水源安全。; 符合，项目不在饮用水水源保护区。厂区采取风险防控措施，满足应急管理要求。. 资源利用要求; 推动园区串联用水，分质用水、一水多用和循环利用，提高水资源利用率，建设节水型园区。火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业应推广实施节水改造和污水深度处理。鼓励钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。; 符合，本项目不属于火电、钢铁、造纸、化工、粮食深加工等重点行业，不属于钢铁、火电、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业。项目合理设定用水定额，节约用水。. 按照《中华人民共和国黑土地保护法》《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。; 项目在现有厂区内实施扩建，不新增征用土地，且项目厂区为吉林柳河经济开发区规划的大健康产业园区，用地类型为工业用地，不涉及新增黑土地开发利用。. 严格控制煤炭消费。制定煤炭消费总量控制目标，规范实行煤炭消费控制目标管理和减量（等量）替代管理。; 不涉及。. 高污染燃料禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。; 不涉及。. 表 1-2 本项目与通化市生态环境准入清单相符性分析 管控领域; 环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 加快推进城镇人口密集区和环境敏感区域的危险化学品生产企业搬迁入园或转产关闭工作。; 符合，项目位于开发区，不属于城镇人口密集区，不属于危险化学品生产企业。. 禁止在下列林地的采伐迹地种植人参：（1）自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；（2）江河源头和两岸林地；（3）水库、湖泊周围等生态重要区位林地；（4）国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；（5）坡度在25度以上的林地；（6）山脊、沟壑等林地；（7）不符合人参种植标准和要求的其他林地。; 不涉及。. 污染物排放管控; 环境质量目标; 大气环境质量持续改善。2025年全市PM2.5年均浓度达到25微克/立方米，优良天数比例达到97%；2035年允许波动，不能恶化（沙尘影响不计入）。; 本项目废气均采取有效治理措施进行处理后达标排放；本项目生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。满足管控要求。. 水环境质量持续改善。2025年，国控断面水质达到或优于III类比例达到100.0%，全面消除劣Ⅴ类水，全市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类水质比例保持100%。. 资源利用要求; 水资源; 2025年用水量控制在7.75亿立方米，2035年用水量控制在10.2亿立方米。; 符合，本项目不属于高耗水企业。项目合理设定用水定额，节约用水。. 土地资源; 2025年耕地保有量不低于2732.93平方千米；永久基本农田保护面积不低于1787.17平方千米；城镇开发边界控制在177.60平方千米以内。; 不涉及。. 能源; 2025年，煤炭消费总量控制在565.60万吨以内，非化石能源消费比重达到16%。; 不涉及。. 通过对吉林省生态环境分区管控公共端应用平台查询，本项目位于柳河县城镇开发边界，为重点管控单元，编码ZH22052420003，平台查询结果详见附图3。 表1-3 与柳河县生态环境准入清单（柳河县城镇开发边界）对比表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控类型; 管控要求; 本项目符合性. ZH22052420003; 柳河县城镇开发边界; 2-重点管控; 空间布局约束; 1城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止畜禽养殖场、养殖小区等涉及氨排放的生产生活活动。 2除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，原则上应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放水污染物的项目布局建设。 4严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等具有有毒有害物质排放的行业企业。现有相关行业企业加快提标升级改造步伐，并应建立退出机制、制定治理方案及时间表。 5推进城市建成区内现有钢铁、建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业有序搬迁改造或依法关闭。; 符合，项目不在人口集中区；项目不属于大规模排放大气污染物的建设项目；项目不属于大规模排放水污染物的项目；项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等具有有毒有害物质排放的行业企业；项目所在位置属于吉林柳河经济开发区（详见附图1），符合园区产业定位。. 污染物排放管控; 加大燃煤锅炉达标排放监管力度，推进清洁燃料供应体系建设，加快淘汰老旧车辆，加强城区建筑施工场所扬尘污染整治，加强对餐饮服务业油烟污染监管，强化对加油站、储油库、油罐车等油气回收设施运行监管。; 符合，本项目新建燃气锅炉，燃料为天然气，不使用煤。. 环境风险防控; 1严格管理涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改扩建项目。 2污染地块落实《污染地块土壤环境管理办法（试行）》要求，在环境调查、风险评估、治理与修复阶段实施土壤与地下水风险管控，暂不开发利用的地块实施以防治污染扩散为目的的土壤和地下水污染防治，对再开发利用地块实施以安全利用为目的的土壤和地下水污染防治。土壤环境污染重点监管企业、危化品仓储企业落实《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》要求，实施项目环评、设计建设、拆除设施、终止经营全生命周期土壤和地下水污染防治。; 符合，企业拟制定突发环境事件应急预案，按照开发区的环境风险防控要求进行管理，符合相关要求。不属于污染地块，不属于土壤和地下水重点监管企业。项目采取源头控制、分区防控等措施可有效防范污染土壤和地下水。. 资源开发效率; 除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应严格控制新建、扩建采用高污染燃料的项目和设施。; 符合，本项目生产用热由新建燃气锅炉提供。不属于高污染燃料。. 综上，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。 1.3与吉林省柳河县国土空间总体规划（2021-2035）符合性分析 柳河国土空间规划指出： 强化医药大健康产业发展优势，发挥生物医药产业和农产品加工业的组合优势，以长吉为引领，以梅河口高新区为支撑，以柳河健康食药产业基地为切入点，建设国家生物医药基地，推动长-辽-梅-通-白-延医药大健康产业的联动发展。 本项目为食品加工产业，位于大健康综合产业园，符合柳河县国土空间总体规划。 1.4吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案符合性 根据吉政办发〔2021〕10号《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案的通知》符合性分析如下： ⑴吉林省空气质量巩固提升行动方案 加大燃煤锅炉淘汰力度。严控新建燃煤锅炉，县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。 本项目新建1台2t/h天然气锅炉，不使用燃料煤，可确保污染物稳定达标排放。 ⑵吉林省水环境质量巩固提升行动方案 全面推动农副食品加工、化工、造纸、钢铁、氮肥、印染、制药、农药、电镀、染料颜料等行业实施绿色化改造，推进清洁生产，减少工业企业污染物排放量。 本项目属于食品制造行业，生产过程中用热及用汽由燃气锅炉供给。生产过程产生废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网。生产过程中无有毒有害物料，且能耗较低，符合清洁生产要求。 综上，本项目符合吉林省空气、水环境、土壤环境质量巩固提升三个行动方案要求。 1.5选址合理性分析 本项目厂区位于吉林省通化市柳河县柳河镇太平一区，附近无自然保护区、风景旅游区、集中式生活饮用水水源地与濒危珍稀野生动植物分布。本次新建生产线位于吉林省柳俐粮食有限公司内，用地性质为工业用地（详见附件）。本项目为食品制造行业，位于吉林柳河经济开发区大健康综合产业园，符合产业定位，并给当地带来良好的经济效益，符合柳河县总体规划要求。 综上，本项目符合土地利用规划和吉林柳河经济开发区总体规划要求，选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 2.1.1项目组成及建设内容 本项目位于柳河经济开发区大健康综合产业园，吉林省柳俐粮食有限公司内，利用现有闲置厂房进行建设。用地性质为工业用地，详见附件。 本项目东侧厂界外为山林地，距离本项目50m；南侧为现有米粉生产车间，米粉车间南侧为恒温库，恒温库南侧厂界外为农田；西侧厂界外为制酒厂，距离45m；北侧为物流仓库，距离本项目10m。距离本项目最近的环境敏感点为西北侧170m处的太平村居民。项目中心地理坐标为：东经125°46′2.681″，北纬42°16′51.401″。 本项目利用厂区现有空厂房（占地面积3510.67m2）新建一条年产量为4000t的米饼生产线，并配套一台2t/h燃气锅炉、一座处理能力为8t/d的污水处理站，同时建设厂区内给排水管线燃气管线等。锅炉房在厂房外厂区闲置用地内进行建设，锅炉房占地面积50㎡，污水处理站占地面积为200㎡，危废间占地面积4㎡。本项目主要工程组成详见表2-1。平面布置图见附图4。 表2-1 本项目工程组成一览表 序号; 工程名称; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 生产厂房; 占地面积3510.67m2，层数1层，建设一条米饼生产线及配套设备设施。; 依托现有厂房新建生产线. 2; 辅助工程; 办公室; 位于厂房内西南侧，占地面积6㎡，用于现场工作人员办公; 依托现有厂房新建. 锅炉房; 位于厂房外南侧，占地面积50㎡，内置2t/h燃气锅炉一台，配套厂区燃气管线117m。; 新建. 污水处理站; 位于厂房外西侧，占地面积200㎡，内设一套AOO工艺污水处理设备，污水处理能力为8t/d。配套污水管线100m。; 新建. 危废间; 位于厂房外南侧，锅炉房东侧，占地面积4㎡; 新建. 包装车间; 位于生产厂房内西北侧645.074㎡，用于产品打包装箱; 依托现有厂房新建. 更衣间; 占地面积16.5㎡，分为男更衣间及女更衣间，用于工人更换衣服。; 依托现有厂房新建. 消毒间; 占地面积15.4㎡，分为洗消间及风淋间，用于工人进车间前消毒; 依托现有厂房新建. 卫检室; 对进入厂房的工作人员进行着装卫生检查，建筑面积5.6㎡。; 依托现有厂房新建. 化验室; 占地面积80㎡，位于办公楼内，可对米饼感官要求、净含量、含水率进行检测。检测过程不使用化学试剂。其他涉及化学品的检测项目外委检测。; 依托现有. 3; 储运工程; 原料库; 位于厂房西侧，占地面积100㎡，存放米饼制作原料; 依托现有厂房新建. 4; 公用工程; 供水系统; 由厂区内现有自建水井提供。; 依托现有. 排水系统; 厂区内新建污水管线100m，生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。以上废水经柳河县污水处理厂（柳河县碧水污水处理有限公司）处理达标后排入一统河。; 新建. 供热系统; 冬季办公室取暖及厂房取暖用电取暖，生产用热由此次新建的2t/h的燃气锅炉提供。; 新建. 供电系统; 由当地电网供给。; 依托现有. 5; 环保工程; 废气治理; 燃气锅炉采用低氮燃烧方式，烟气经11m高排气筒排放；膨化废气采用低氮燃烧方式，烟气经15m高排气筒排放；污水处理站废气经集气装置收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；淋油油烟经集气装置收集后经静电复合式高效油烟净化器处理后由不低于屋顶的排气筒排放；喷码废气、封口废气经各自集气装置收集后由同一套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放；; 新建. 废水治理; 生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。; 新建. 噪声治理; 首先选购低噪设备，从源头上削减噪声值，其次对设备采取加减震垫、风机口安装消音器等措施。; -. 固废治理; 生活垃圾、废离子交换树脂暂存于垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理；污水处理站产生的污泥经收集后，外售做有机肥；废油墨，废活性炭，废油墨瓶、废稀释剂瓶暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理。; 新建危废间，4平方米（2*2），位于产房南侧锅炉房东侧。. 2.1.2主要生产设施及参数 本项目主要生产设备详见下表。 表2-2 设备及参数表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 一、浸米、磨粉设备. 01; 上米机; 2000型; 1; 台. 02; 浸泡米桶; 1000型; 3; 个. 03; 浸泡米桶平台; 4.7*3.685; 1; 个. 04; 浸米输送机; 500型; 2; 台. 05; 粉碎机; 250型; 1; 台. 06; 爬坡输粉机; 500型; 1; 台. 07; 抽粉机; 50型; 1; 台. 08; 锥形下料桶; 80型; 1; 个. 二、蒸炼、成型设备. 09; 蒸炼机（80kg/次); 80型; 1; 台. 10; 输送机; 500型; 1; 台. 11; 揉炼机; 200型; 3; 台. 12; 冷却水槽; 500型; 2; 个. 三、烘干、膨化设备. 13; 爬坡摆布机; 500型; 1; 台. 14; 水份检测器; 10型; 2; 个. 15; 仙贝雪饼成型机; 1600型; 1; 台. 16; 旁路回收; 500型; 1; 套. 17; 爬坡输送(一干炉）; 1600型; 1; 套. 18; 隧道式大型一干烘焙炉; 1600型; 1; 套; 蒸汽气源加热烘干. 19; 横向输送; 350型; 1; 台. 20; 风冷线; 550型; 1; 套. 21; 爬坡输送机; 500型; 1; 台. 22; 振动筛饼分拣机; 300型; 1; 台. 23; 输送机; 500型; 1; 台. 24; 低速输送机; 600型; 2; 台. 25; Z型提升机; 1.8L; 1; 台. 26; 滚筒式大型自动二干机; 600型; 1; 套; 蒸汽气源加热烘干. 27; 醒置输送机; 600型; 1; 台. 28; 雪饼及仙贝饼胚理饼机; 800型; 2; 台. 29; 膨化炉; 800型; 1; 套; 燃气. 30; 双层保温储油罐; 定制; 1; 套. 四、调味、烘干设备. 31; 过渡输送机; 1000型; 1; 台. 32; 提升输送机; 500型; 1; 台. 33; 淋油机; 500型; 1; 台. 34; 滚筒拌油机; 60型; 1; 台. 35; 输送撒料机; 60型; 1; 台. 36; 辊筒辅料机; 60型; 1; 台. 37; 成品输送机; 500型; 1; 台. 38; 振动平台; 800型; 1; 台. 39; 输送机; 500型; 1; 台. 40; 喷油机; 1000型; 1; 台. 41; 滤油加热输送机; 1000型; 1; 台. 42; 90°转弯输送机; 1000型; 2; 台. 43; 过渡输送机; 1000型; 1; 台. 44; 喷糖机; 900型; 1; 台. 45; 打糖机; 50型; 1; 台. 46; 三干烘培炉; 1000型; 1; 套; 蒸汽气源加热烘干. 47; 输送机; 1000型; 1; 台. 48; 金检机; 180型; 1; 台. 49; 成品理饼机; 900型; 1; 台. 50; 包装台; 900型; 1; 台. 51; 饼胚车; 50型; 4; 辆. 52; 炉电; 1; 套. 六、包装机系列. 53; 米饼整列机; 1200*9000; 1; 台套. 54; 枕式包装机; SZ180; 3; 台. 55; 抽真空封口机; 定制; 2; 个. 56; 排列输送机; 200*9000; 1; 台. 57; 封口输送机; 500*9000; 1; 台. 58; 成品输送机; 500*9600; 1; 台. 59; 封箱机; 定制; 1; 个. 60; 油墨喷码机; 1; 台. 七、其他设备. 61; 空压机; HD-VPM30; 1; 台; 包装、烘干. 62; 叉车; 3.0tK2锂电叉车; 2; 辆. 63; 蒸汽锅炉; WNS2-1.25-Y（Q）; 1; 套. 64; 离子交换树脂罐; 1; 套. 65; 一体化污水处理设备; 8t/d; 1; 套. 2.1.3原辅材料及用量 本项目主要原辅材料为详见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗情况表 序号; 原辅料名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 大米; t; 2630. 2; 水; t; 540. 3; 淀粉; t; 360. 4; 棕榈油; t; 490; 采用一座20t储罐存储. 5; 食用盐; t; 40. 6*; 糖、沙棘果粉、人参、蛹虫草、茶多酚、山药; t; 480. 7; 包装物; t; 100. 8; 天然气; m³; 295500; 管线引入，不储存. 9; 油墨; L; 4.5; 相对密度（水=1）0.86. 10; 稀释剂; L; 18; 相对密度（水=1）0.8. *注：不同口味的产品需加入的配料有所不同，主要提下在第6项“糖、沙棘果粉、人参、蛹虫草、茶多酚、山药糖、沙棘果粉、人参、蛹虫草、茶多酚、山药”，该项原料在不同口味产品生产中分别加入。. 本项目天然气由柳河中石油昆仑燃气有限公司提供，天然气组分见表2-4。油墨、稀释剂的成分见表2-5、2-6。 表2-4 天然气主要成分一览表 序号; 检验项目; 标准要求（摩尔分数/%）; 检测结果（摩尔分数/%）. 1; 甲烷; -; 89.40. 2; 乙烷; -; 4.14. 3; 丙烷; -; 0.84. 4; 异丁烷; -; 0.08. 5; 正丁烷; -; 0.16. 6; 异戊烷; -; 0.03. 7; 正戊烷; -; 0.02. 8; 正己烷; -; 未检出. 9; 新戊烷; -; <0.01. 10; 乙烷和更重组分; -; <0.01. 11; 氦; -; <0.01. 12; 氢; -; <0.01. 13; 氧; -; 0.90. 14; 氮; -; 4.42. 15; 一氧化碳; -; <0.01. 16; 二氧化碳; ≤4; 0.02. 17; 硫化氢(mg/m³); ≤20; 未检出. 18; 总硫(mg/m³); ≤100; <1. 19; 高位发热量(MJ/m³); ≥31.4; 37.031. 20; 低位发热量(MJ/m³); -; 33.420. 21; 密度(kg/m³); -; 0.7362. 22; 相对密度; -; 0.609. 表2-5 油墨主要成分 序号; 成分名称; 质量百分比. 1; 2-丁酮; 70%-80%. 2; 溶剂黑29; 2%-5%. 3; 保密成分; 15%-28%. 表2-6 稀释剂的主要成分 序号; 成分名称; 质量百分比. 1; 2-丁酮; 90%-98%. 2; 丙酮; 1%-3%. 3; 保密成分; 1%-9%. 2.1.4主要产品产能 本项目新建一条年产量为4000t的米饼生产线，新建一台2t/h的燃气锅炉，新建设计处理能力8t/d污水处理站一座，新建危废间一座占地面积4㎡。 - 表2-7 本项目建设内容 建设类别; 占地面积（m2）; 产能/规格; 备注. 米饼生产线; 3510.67; 4000t/a. 锅炉房; 50; 2t/h; 燃气锅炉. 污水处理站; 200; 8t/d. 危废间; 4; 2m*2m*3m. 2.1.5产品质量 产品质量标准执行《吉林省柳俐粮食有限公司企业标准 富硒雪饼》（Q/JLLL0023S-2025），该标准已经过吉林省市场监督管理厅监督备案。质量指标见下表。 表2-8 产品质量指标 项 目; 指 标; 备注. 水分，%; ≤14. 酸价(以脂肪计)(KOH),mg/g; ≤5.0; 有需要时，外委检测. 硒，mg/kg; ≥0.15; 有需要时，外委检测. 过氧化值(以脂肪计),g/100g; ≤0.25; 有需要时，外委检测. 人参总皂苷 a，mg/100mL; ≥20; 有需要时，外委检测. a仅限于添加人参的产品. 表2-9 污染物限量 项 目; 限 量. 铅(以Pb计),mg/kg; ≤0.49; 有需要时，外委检测. 表2-10 微生物限量 项 目; 采样方案及限量; 备注. n; C; m; M. 菌落总数，cfu/g; 5; 2; 104; 105; 有需要时，外委检测. 大肠菌群，cfu /g; 5; 2; 10; 102; 有需要时，外委检测. 致病菌指标; 采样方案及限量(若非指定，均以/25g(mL)表示); -. n; C; m; M; -. 沙门氏菌; 5; 0; 0; 一; 有需要时，外委检测. 金黄色葡萄球菌; 5; 1; 100 CFU/g; 1000 CFU/g; 有需要时，外委检测. 表2-11 真菌毒素限量 项 目; 限 量; 备注. 黄曲霉毒素B1,μg/kg; ≤10.0; 有需要时，外委检测. 赭曲霉毒素A,Hg/kg; ≤5.0; 有需要时，外委检测. ⑴出厂检验 产品出厂需经企业检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。出厂检验项目包括:感官要求、水分、净含量。 ⑵型式检验 型式检验项目包括技术要求中的全部项目。正常生产时每半年进行一次型式检验。遇有下列情况时也应进行型式检验： ①更换设备或长期停产再恢复生产时； ②原辅料质量出现大的波动时； ③出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时； ④国家食品质量安全监管机构提出要求时。 ⑶组批 同一批投料、同一个班次、同一条生产线、同一种规格的产品为一个批次。 ⑷抽样方法和抽样数量 批量在500箱以下，随机抽取4箱，每箱取样一袋(以500g计)，其中两袋做感官和理化检验用，其余两袋由供需双方共同封印，作为仲裁样品保存半年。 ⑸判定规则 检测结果全部合格时则判该批产品合格。 感官、净含量、理化指标等项目有2项(含2项)以上不合格时，则判该批产品不合格:如有1项不合格时，可重新加倍取样复验，以复验结果为准。 2.1.6公用工程 ⑴给排水 ①生活用水 本项目劳动定员5人，根据《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），办公室用水定额为50L/人·d，则生活用水量为0.25t/d（56.25t/a），生活污水排放量按照用量的80%计，则污水排放量为0.2t/d（45t/a）。 ②锅炉排水 根据企业提供材料，锅炉污水排放量按照最大蒸发量的5%计算，则污水排放量为2t/h*5%*8h=0.8t/d。锅炉排水实时补充，补充量为0.8t/d（180t/a）。则锅炉排水量为0.8t/d（180t/a），锅炉排水来源于纯水制备，不计入总用水量，排水需计入总量。 ③生产过程用蒸汽 蒸炼、成型、烘干过程采用蒸汽加热，蒸汽来源为燃气锅炉。根据企业提供材料，蒸炼过程蒸汽全部消耗，成型、喷油、烘干蒸汽部分可回收。生产过程中蒸汽用量为12.56t/d（2826t/a），回收量为6.84t/d（1539t/a）。损失量为5.72t/d（1287t/a）。蒸汽循环利用，定期补充，补充量为5.72t/d（1287t/a）。年用水量为12.56+5.72*225=1299.56t。生成蒸汽用水量包含于纯水制备用水量中，不计入总用水量。 ④纯水制备 锅炉一次网用水及生产过程用蒸汽全部由纯水设备制备。软化水制纯水率为75%，制纯水用水量为（180+1299.56）÷0.75=1972.75t/a，制备纯水过程废水排放量为493.19t/a。 - ⑤生产过程用水 - 根据企业提供材料，米饼生产线用水包括浸泡洗米、冷却用水。 - 浸泡洗米用水量为2.4t/d(540t/a)，排放系数取0.6，则浸泡洗米废水排放量为1.44t/d（324t/a）。 - 冷却用水为0.3t，冷却水循环使用，定期补充，根据企业提供信息，补充水量为0.06t/d（13.5t/a），冷却用水循环使用113天（生产周期内排放两次）排放一次，冷却用水水量为14.1t/a，每次排放量为0.3t，则冷却水排放量为0.6t/a。 - 生产过程中，米粉蒸炼之后的揉炼环节，会挤出多余的水分，根据企业提供材料，挤出水分为0.108t/h（194.4t/a）。 # 所以，米饼生产线用水量为554.1t/a，排水量为519t/a。 ⑥设备清洗用水 生产设备每天进行清洗一次，清洗用水量约为1t/d，则设备清洗用水为225t/a。排水系数取0.9，则设备清洗废水排放量为202.5t/a。 ⑦地面清洁用水 本项目生产车间每天工作结束后都需要清洁，需清洁面积约3510.67m2，根据《给水排水设计手册》，地面清洗用水量按1L/m2·次，则车间地面清洁用水量为3.51t/d（789.75t/a）。产污系数按0.9计，则地面冲洗废水排放量为710.775t/a。 ⑧职工车间消毒洗手用水 # 本项目劳动定员5人，员工进入生产车间需洗手消毒（洗手液清洗+烘干+消毒液消毒），水用量约为5L/（人·d），则本项目员工消毒洗手用水量为0.025t/d（5.63t/a）。员工消毒洗手污水的产生系数按0.8计，则员工消毒洗手污水产生量为4.504t/a。 ⑨空压机排水 根据企业提供材料，空压机运行阶段排水量(L/h)=排气量(m³/min)*湿度修正系数*0.15，湿度修正系数取1.32。则排水量为7.92L/d。 空压机排水量为0.008t/d（1.8t/a）。 综上，本项目总用水量为3603.48t/a。污水总产生量为2156.769t/a。生产废水（浸泡洗米、揉炼排水、冷却排水、地面清洁、设备清洗、职工车间消毒洗手用水、空压机排水）经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。排入污水处理站的污水总量为1438.579t/a，平均6.4t/d。新建污水处理站设计污水处理量为8t/d。 废水排放情况详见下表。 表2-12 给排水情况一览表 序号; 项目; 用水量; 排水系数; 污水产生量; 备注. 日t/d; 年t/a; 日t/d; 年t/a. 1; 生活用水; 0.25; 56.25; 0.8; 0.2; 45. 2; 锅炉排水; -; -; -; 0.8; 180; 用水量包含在纯水制备用水中。. 3; 生产过程用蒸汽; -; -; -; 0; 0; 用水量为1299.56t，包含在纯水制备用水中，循环使用不外排。. 4; 纯水制备; -; 1972.75; 0.25; -; 493.19; 生产过程用蒸汽. 5; 浸泡洗米; 2.4; 540; 0.6; 1.44; 324. 6; 揉炼排水; -; -; -; 0.864; 194.4. 7; 冷却; -; 14.1; -; 0; 0.6; 循环使用，生产周期内排放两次. 8; 设备清洗; 1; 225; 0.9; 0.9; 202.5. 9; 地面清洁; 3.51; 789.75; 0.9; 3.159; 710.775. 10; 职工车间消毒洗手用水; 0.025; 5.63; 0.8; 0.02; 4.504. 11; 空压机排水; -; -; -; 0.008; 1.8. 合计; 7.185; 3603.48; -; 7.391; 2156.769. 图2-1 项目水平衡图 单位t/a ⑶供电： 本项目用电由当地供电管网供应，能够满足项目需要。 - ⑷供热： - 冬季厂房取暖用电采暖，生产用热由此次新建的2t/h的燃气锅炉提供。 2.1.7项目平面布置情况 - 厂区出入口设在西侧，紧邻G303道路，出入便利。厂区出入口东侧设置办公楼，厂区北部、中部为仓库，用于暂存于粮食，东侧为烘干塔及热风炉房，本项目生产厂房位于厂区南侧。厂房内西南侧为办公室、更衣间、消毒间、卫检室。厂房内西侧为原料库，中间为生产线，东北侧为包装线。厂房外西侧为污水处理站，厂房外南侧为锅炉房，锅炉房东侧为危废间。平面布置情况见附图4。 2.1.8劳动定员 本项目定员5人，年工作225d，每天1班，每班8h，污水处理站需24小时运行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2工艺流程简述 2.2.1米饼生产线工艺流程 ⑴工艺流程 ①上米机将大米从原料仓抽运至浸米桶平台，将大米洗净，然后放入锅中加水浸泡12小时，使其变软； ②将浸泡好的大米由浸米输送机运送至粉碎机中磨成粉，由于大米经过浸泡，所以磨粉时，无粉尘产生。并进行水冷处理； ③由抽粉机将打碎的米粉抽至爬坡输粉机输送至蒸炼机，蒸炼机每次能蒸炼80kg米粉。 ④蒸煮之后的米粉由输送机运送至揉炼机挤练降温，将含水率降至50%，先揉练后成型，可以更好的塑型; ⑤经过揉炼机挤出水分后，输送至水分检测器，含水率合格的产品运送至仙贝雪饼成型机。 ⑥成型后的半成品进入隧道式大型一干烘焙炉进行干燥（蒸汽气源加热烘干），干燥2.5小时后水分达到22%。 ⑦从一次烘干炉出来后进入风冷线进行降温，之后进入滚筒式大型自动二干机二次烘干脱水，湿度过高影响膨化，湿度小饼胚易碎。二次烘干后水分达到13%方可。 ⑧二次烘干后饼胚进入膨化炉膨化成型，膨化成型后进入淋油机淋油和喷糖机喷糖霜。 ⑨喷糖后进入三次烘干炉，三次干燥达到口感香脆的效果； ⑩三次成型后，进行理饼包装外运。 ⑪出厂检验。检验项目包括:感官要求、水分、净含量。型式检验半年一次。 米饼生产线工艺流程及排污节点详见图2-2。 图2-2 米饼生产线工艺流程及排污节点示意图 ⑵物料平衡 浸泡洗米用水为2.4t/d（540t/a）。 本项目物料平衡详见表下表。 表2-13 项目物料平衡表 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 大米; 2630; 米饼; 3998.13. 水; 540; 蒸发损失; 21.6. 淀粉; 360; 废水; 518.4. 棕榈油; 490; 油烟; 1.87. 糖、沙棘果粉、人参、蛹虫草、茶多酚、山药; 480; -; -. 食用盐; 40. 合计; 4540; 合计; 4540. 2.2.2污水处理工艺流程 本项目污水处理采用AOO一体化污水处理设备，采用A段缺氧池→O段接触氧化池(一级）→O段接触氧化池(二级）→滤池技术。该法的处理过程是使废水或固体废物与微生物混合接触，利用微生物体内的生物化学作用和微生物自身的代谢作用分解废水中的有机物等，使废水中的有机物及废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为可达标排放污水的一种污水处理方法，以实现废水净化的方法。 - ⑴缺氧池：主要是培养反硝化菌，通过硝化液回流去除污水中的硝态氮，为污水提供缺氧状态，使反硝化菌发生反硝化反应，反硝化菌在缺氧状态下将硝态氮还原成氮气的过程，同时去除部分BOD。 - ⑵好氧池：主要功能是降解有机物、硝化氨氮和吸收磷。污水中大部分有机物在此得到降解和净化，好氧菌以填料为载体，利用污水中的有机物为食料，将污水中的有机物降解分解成无机盐、二氧化碳和水等类，从而达到净化目的。好氧菌的生存，必须有足够的氧气，即污水中有足够的溶解氧，在充足供氧条件下，自养菌的硝化作用将NH3-N（NH4+）氧化为硝态氮和过量摄磷以达到生化处理的目的。 - ⑶二沉池：主要作用是污泥分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥，澄清的污水上清液自流至清水池。污水经过生物接触氧化池处理后出水自流进二级沉淀池，进一步沉淀去除脱落的生物膜和部份有机及无机物小颗粒。该池内设有回流泵,定时回流污泥，确保整体生化反应的污泥浓度。 - ⑷滤池：主要作用是拦截和过滤悬浮物。通过沙滤的高效分离作用，污水中的SS悬浮物被大部分隔离，保证了良好的出水水质。 图2-3 污水处理工艺流程及排污节点示意图 2.2.3 锅炉生产工艺流程 图2-4 锅炉生产工艺流程图 2.2.4污染物产生及治理措施 项目主要产排污环节及治理情况详见下表。 表2-14 项目主要产排污环节及治理情况一览表 名称; 主要工序; 污染因子; 处理措施; 去向. 废气; 燃气锅炉; 锅炉烟气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧; 经低氮燃烧处理后燃气锅炉烟气由11m高排气筒排放. 膨化（膨化炉）; 膨化炉烟气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 低氮燃烧; 经低氮燃烧处理后烟气经15m高排气筒排放. 淋油; 油烟; 集气装置+静电复合式高效油烟净化器; 经高于厂房的排气筒排放. 污水处理站; 恶臭气体：氨、硫化氢、臭气浓度; 活性炭吸附; 污水处理站废气经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。. 喷码; 喷码废气：非甲烷总烃; 集气装置（2套）+活性炭吸附; 喷码废气、封口废气分别经各自集气装置收集后通过同一套活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。. 封口; 封口废气：非甲烷总烃. 废水; 浸泡洗米、揉炼排水、冷却排水、地面清洁、设备清洗、职工车间消毒洗手用水、空压机排水; 生产废水：COD、BOD5、氨氮、动植物油、石油类、总磷、总氮; 自建污水处理站; 经自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网，经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。. 生活污水、锅炉排水及纯水制备废水; 废水：COD、BOD5、氨氮、动植物油、; -; 排入市政管网，经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。. 固废; 生活垃圾、废离子交换树脂; /; /; 暂存于垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理. 污水处理站污泥; 污泥; 外售; 外售园林公司做绿化营养土或送生活垃圾焚烧厂焚烧处理。. 废活性炭、废油墨瓶、废稀释剂瓶、废油墨; 危废; 定期收集; 委托有资质的单位进行处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3企业现有工程 2.3.1建设内容 吉林省柳俐粮食有限公司，占地面积38680.11㎡。2014年吉林省柳俐粮食有限公司投资建设了年产五万吨富硒大米项目，2015年建设了粮食仓储设施项目，2016年建设了2000吨富硒米粉稻米深加工项目，2017年建设了1500吨多功能米粉储藏保鲜设施流通扩建项目。2020年建设了日处理500t粮食烘干项目。2023建设了粮食烘干扩建项目。以上项目已均已通过验收，但企业中科院大米姐稻米产业园新建项目一期工程(年产五万吨富硒大米项目)验收文件已遗失。厂区内现有构筑物有米粉生产车间、物流库1、物流库2、仓库1、仓库2、仓库3、恒温库、办公楼、烘干塔、热风炉房，具体情况见下表。 表2-15 项目建设内容组成一览表 序号; 工程名称; 建设内容及生产规模; 实际生产情况. 1; 中科院大米姐稻米产业园新建项目一期工程(年产五万吨富硒大米项目); 年产五万吨富硒大米，建设生产车间1座，物流库2座，仓库2座。; 每年不定期不连续间断生产约10天左右. 2; 吉林省柳俐粮食有限公司粮食仓储设施建设项目; 建设罩棚仓一座，仓容1.5万吨。; 已建设暂未使用。. 3; 通化市柳河县1500吨多功能米粉储藏保鲜设施流通扩建项目; 新建水稻恒温库一栋，仓容0.5万t，用于存储粮食，主要存储粮食类型为富硒水稻; 已建设暂未使用。. 4; 通化市柳河县2000吨富硒米粉水稻深加工建设项目; 年加工米粉2000t。; 已建成，暂时停产。. 5; 柳河县大米姐稻米产业园新建日处理500t粮食烘干项目; 日烘干粮食500t。设有一台8t兰炭热风炉。; 未投产，现已拆除。. 6; 吉林省柳俐粮食有限公司粮食烘干扩建项目; 生产线日烘干粮食500t，由一台8t兰炭热风炉更换为10t/h生物质热风炉。; 已建成，暂未生产。. 2.3.2企业现有项目工艺流程 工艺流程简述 ⑴水稻（富硒大米）加工 ①清理工段 把水分含量合格的优质稻米卸入料斗内，经提升机进入圆筒初清筛、振动清理筛和去石机等设备进行除杂、除石。经过二次除杂、除石后的稻谷含杂总量不超过0.3%。 ②砻谷及分离工段 除杂、去石后的稻米经除铁器进入砻谷机、谷糙分离机进行稻壳与糙杂分离，再进入厚度分级机，有效地分离出破碎粒和未熟粒，以保证产品质量。 ③碾米与分级工段 前工序来的糙米，进行多机碾白。多机碾白采用“一砂二铁”生产工艺，第一道碾白采用压力小，开糙快的砂辊碾米机。第二、第三道碾白采用压力型铁辊碾米机，在第三道碾米机中加水雾化、抛光，充分发挥压力型碾米机碾白均匀，表面光洁及色泽好等优点。经过多机碾米机组出来的白米再进入白米分级和长度分级机进行白米精选。 ④色选及包装工段 色选是生产高档米的关键工序，通过色选机可以清除白米中的杂质、色粒、霉变粒和白垩粒等。包装实现半自动计量等方式，保证产品质量。 图2-5 水稻（富硒大米）加工工艺流程图 - ⑵米粉生产线 ①大米由提升机送至研磨系统，大米研磨之后存储于搅拌机内。 ②对米粉进行熟化。 ③之后对熟化之后的米粉进行二次粉碎。 ④粉碎之后的米粉为成品米粉，进入包装线进行包装。 图2-6 米粉生产工艺流程图 ⑶粮食烘干生产线 吉林省柳俐粮食有限公司将从外购买的粮食投入初清筛，由湿粮提升机送进湿粮仓，再由湿粮输送机和进塔提升机运进烘干塔，燃料经热风炉燃烧经换热室加热空气，由热风机将热空气导入烘干塔将粮食含水率由28%降至14.5%，最后由干粮提升机运至干粮仓贮存。生物质燃烧产生的烟气经除尘处理后由28m高烟囱排放。 图2-7 粮食烘干生产工艺流程图 2.3.3水平衡 原有生产项目均无生产废水产生，排放的污水主要为生活污水。用水量为0.85t/d（191.25t/a），排放量为0.68t/d（153t/a）。 2.3.4企业现有项目污染物排放情况 - 由于企业2021年至今基本未生产，仅五万吨富硒大米项目每年不连续间断运行10天，其余项目均未生产，企业无污染物排放检测数据，因此本环评按照《中科院大米姐稻米产业园新建项目一期工程(年产五万吨富硒大米项目)环境影响报告表》中源强进行折算。根据企业提供材料，10天生产富硒大米约1200t（未满负荷）。因此，根据该项目环评阶段确定的源强类型及运行时段，核算项目污染物排放量如下： - 表2-16 五万吨富硒大米项目污染物排放量 - 环评数据; - 折算数据. - 产能（t）; - 50000; - 1200. - 生产时间（天）; - 150; - 10. - 污染物; - 颗粒物. - 产生量（t）; - 1.05; - 0.0252. - 产生速率（kg/h）; - 0.875; - 0.315. - 产生浓度（mg/m³）; - 175; - 63. - 处理方式; - 负压集气装置+布袋除尘器+15m高排气筒排放. - 风量（m³/h）; - 5000. - 收集效率; - 100%. - 处理效率; - 95%. - 排放量（t）; - 0.0525; - 0.00126. - 排放速率（kg/h）; - 0.044; - 0.01575. - 排放浓度（mg/m³）; - 8.75; - 3.15. 五万吨富硒大米项目颗粒物排放浓度和速率可满足《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）中二级标准要求(最高允许排放浓度120mg/m3,排气筒高度为15m时排放速率3.5kg/h)。 2.3.5企业现有项目环评批复及验收落实情况 2014年吉林省柳俐粮食有限公司委托吉林大学编写了《中科院大米姐稻米产业园新建项目一期工程（年产五万吨富硒大米项目）环境影响报告表》，2014年6月取得批复（柳环审字[2014]16号），该项目已完成验收，验收材料已遗失。2015年委托吉林大学编写了《吉林省柳俐粮食有限公司粮食仓储设施建设项目环境影响报告表》，2015年9月1日取得批复（柳环审字[2015]24号）；2016年委托吉林省冶金研究院编写了《通化市柳河县2000吨富硒米粉水稻深加工建设项目环境影响报告表》，2016年10月24日取得批复（柳环审字[2016]10号）；2017年委托吉林大学编写了《通化市柳河县1500吨多功能米粉储藏保鲜设施流通扩建项目环境影响报告表》，并于2017年1月12日取得批复（柳环审字[2017]3号）；上述三个项目于2018年6月13日完成验收。2020年委托吉林省奥润企业管理咨询有限公司编制了《吉林省柳俐粮食有限公司新建日处理500t粮食烘干项目环境影响报告表》，并于2020年4月通过了通化市生态环境局柳河县分局的审批，批准文号为柳环审字[2020]11号。2020年7月通过竣工环境保护验收，目前该热风炉已拆除。2023年委托吉林省奥润企业管理咨询有限公司编制了《吉林省柳俐粮食有限公司粮食烘干扩建项目环境影响报告表》，并于2023年5月通过了通化市生态环境局柳河县分局的审批，批准文号为柳环审字[2023]9号，2023年8月7日完成验收。企业现有项目环境影响评价审批要求及验收意见要求落实情况详见下表。 表2-17 环评批复及验收情况一览表 序号; 环评批复要求; 验收情况. ⑴中科院大米姐稻米产业园新建项目一期工程(年产五万吨富硒大米项目)环境影响报告表 柳环审字[2014]16号. 建设项目基本情况。你公司投资17000万元，在柳河县柳河镇太平村建设年产五万吨富硒大米项目。本项目占地面积48443.5㎡，建筑面积25800㎡，主要建设综合办公楼、加工车间、仓库、检斤室等。本项目符合国家产业政策和柳河县城市总体规划要求，同意项目建设。. 1; 建设污水处理站，生活污水全部排入污水处理站。处理后的污水要达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级排放标准要求后外排。; 该项目已建成，并通过竣工环保验收。企业建设之初，生活污水排入自建污水处理站处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一级排放标准后排入柳树河，然后汇入一统河。2021年规划环评取得批复，区域建设污水管网，企业生活污水排入市政管网，自建污水处理站随即拆除。. 2; 大米在去杂质、脱壳、谷壳分离等产生粉尘的工段处，要采用集气罩收集,经布袋除尘器处理后，经15米高排气筒排放，生产粉尘要达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准要求。生产不用热，办公楼取暖采用电锅炉，不增设燃煤锅炉。. 3; 产生噪声的生产设备要选购低噪声设备、加减振垫、设置隔音间等措施，确保厂界噪声要达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》的1类区标准要求。. 4; 固体废物要分类进行处理。米糠稻壳、粉尘出售做饲料;沙石用于厂区内铺路;生活垃圾及污水站污泥分类收集后送垃圾填埋场处理，不会产生二次污染。. 5; 加强厂区绿化、美化，绿化率要达到20%。. ⑵吉林省柳俐粮食有限公司粮食仓储设施建设项目环境影响报告表 柳环审字[2015]24号. 你公司拟投资750万元，在柳河县柳河镇太平村，吉林省柳俐粮食有限公司厂区预留空地内，建设粮食仓储项目。本项目占地面积3448.78m，建筑面积3448.78m，新建罩棚仓一栋，仓容1.5万吨。本项目符合国家产业政策和柳河县城市总体规划要求，同意项目建设。. 1; 除杂工段要在密闭车间内进行，采用集气罩收集，经布袋除尘器处理后，经15米高排气筒排放，生产粉尘要达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中的二级排放标准要求。加强卸粮管理，采取措施减少粉尘排放。; 项目已建成，并于2018年6月13日完成验收，根据验收结论，该项目运行时污染物可达标排放. 2; 产生噪声的生产设备要选购低噪声设备、车间封闭、加减振垫等措施，确保厂界噪声要达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》的1类区标准要求。. 3; 生产过程中产生的沙石用于厂区铺路；生活垃圾按当地政府要求收集处理。. 4; 加强厂区绿化、美化，绿化率要达到20%。. ⑶通化市柳河县2000吨富硒米粉水稻深加工建设项目环境影响报告表 柳环审字[2016]10号. 建设项目基本情况。你公司在柳河县柳河镇太平村，吉林省柳俐粮食有限公司厂区预留空地内，建设富硒米粉水稻深加工项目。本项目占地面积3600㎡，建筑面积3600㎡，新建一条富硒米粉生产线，年产富硒米粉2000t。本项目符合国家产业政策和柳河县总体规划要求，在全面落实环评报告和专家提出的各项环境保护措施前提下，同意实施该项目。. 1; 干粮装卸和生产过程中产生的粉尘，要经除尘器处理后，要达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准要求。; 项目已建成，并于2018年6月13日完成验收，根据验收结论，该项目运行时污染物可达标排放. 2; 产生噪声的生产设备要采取车间封闭、加减振垫等措施，确保厂界噪声要达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》的3类区标准要求。. 3; 生产过程中产生的固体废物为粉尘回收工段产生的粉尘，外卖作饲料。. ⑷通化市柳河县1500吨多功能米粉储藏保鲜设施流通扩建项目环境影响报告表 柳环审字[2017]3号. 1; 干粮装卸过程中产生的粉尘，要经除尘器处理后。要达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准中要求。; 项目已建成，并于2018年6月13日完成验收，根据验收结论，该项目运行时污染物可达标排放. 2; 产生噪声的设备要采取车间封锁、加减震垫等措施，确保厂界噪声要求达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》的1类区及4a类区标准要求。. 3; 本项目所产生的固废物主要为除杂过程中产生的沙石，用于厂区内铺路。. 4; 加强施工期管理，确保各项污染物达标排放。. ⑸柳河县大米姐稻米产业园新建日处理500t粮食烘干项目环境影响报告表 柳环审字[2020]11号. 建设项目基本情况。你公司在大米姐稻米产业园(柳河经济开发区)场区东侧，建设粮食烘干项目。项目占地面积200m”，新建8t燃兰炭热风炉1台，500t烘干塔1座，日烘干玉米500t。该项目已建成，属于“未批先建”环境违法行为，已接受处罚。鉴于该项目自建设以来未发生环境污染事故，符合原环境保护部《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》(环办环评[2018]18号)中依法予以审批条件，我局原则同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施。. 1; 新建1台8t/h燃兰炭热风锅炉，要采取除尘等措施，确保炉窑烟气排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2排放限值后，经28m高烟筒排放;烘干塔采取封闭措施，风口布设除尘滤网，塔体设置防尘网，确保粉尘达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放限值。企业要购买质量合格的兰炭燃料，按照操作规程和管理要求维护和管理好除尘器等环保设施，确保污染物稳定达标排放;烟囱采样部位要设置永久采样孔，设置采样监测平台，并设置排污口标志。; 该项目已于2020年7月10日通过竣工环保验收。. 2; 产生噪声的设备，要采取选购低噪声设备、消声、隔音、减震等措施，确保噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。. 3; 本项目无生产废水;生活污水排入场区污水处理站。. 4; 固体废物分类收集处理。炉渣、除尘器收集的粉尘外卖砖厂作砖;烘干过程中产生的杂质收集后作肥料;生活垃圾按环卫部门要求收集处理。. 5; 锅炉房地面要按照要求进行防渗处理;兰炭、炉渣在锅炉房内封闭储存;大风天气停止装卸作业，燃料运输过程中加盖毡布，减少扬尘污染。. ⑹吉林省柳俐粮食有限公司粮食烘干扩建项目环境影响报告表 柳环审字[2023]9号. 1; 新建1台10t/h 的燃生物质热风炉，要采取除尘等措施，确保烟气排放达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中表2和表4排放限值及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2排放限值要求后，经28m高烟囱(DA001)排放;烟囱采样部位要设置永久采样、监测孔和采样监测用平台;严格控制生产、物料储运等工序产生的粉尘，采取烘干塔封闭、设置密封罩、设备连接处加密封胶、洒水等降尘措施，确保达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。; 项目已建成，并于2023年8月7日完成验收，根据验收结论，该项目运行时污染物可达标排放. 2; 产生噪声的设备。要采取选购低噪设备，消声、隔音、减震等措施，确保东、南、西达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，北侧达到4类标准。. 3; 本项目无新增废水产生。. 4; 固体废物分类收集处理。生活垃圾和含油废抹布集中收集，由环卫部门统一处理;炉渣及烟尘集中收集，外售做农肥;破损布袋由厂家回收处置;收集的粉尘、碎粮及杂质集中收集后外售当地养殖专业户，综合利用。. 5; 仓库、热风炉房采取防渗措施，防止污染土壤和地下水。. 6; 严格落实污染物总量控制制度。经核定，该项目主要污染物总量控制指标为:二氧化硫23.87吨/年，氮氧化物6.74吨/年，运行过程中主要污染物排放总量不得超过总量控制指标。总量替代指标由市局统筹分配。. 7; 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按相关法律法规和生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的，主体工程不得投入生产或者使用。. 8; 本项目为扩建项目，在投入生产前，应当重新申请取得排污许可证，持证排污。. 2.3.7 企业现有排污许可执行情况 企业已申报并获得排污许可，排污许可证编号为91220524744581960P002U。管理类型为简化管理。已按照排污许可证管理要求填报年度执行性报告。 2.3.8 企业现存环境问题 - 目前，企业各生产装置均已取得环评批复，且通过竣工环保验收，并取得排污许可证，无现存环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1地表水环境质量现状调查与评价 项目废水经市政管网进入柳河县污水处理厂处理，受纳水体为一统河。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目地表水质量现状数据，采用通化市生态环境局柳河县分局发布的柳河县2024年环境年报数据。 表3-1 一统河2024年主要污染物年均统计表（节选） 单位：mg/L 根据表3-1数据统计结果可知，一统河四个断面，水质状况较好，水质类别为Ⅲ类。 所属 城市; 江河 名称; 断面名称; DO; CODMn; BOD5; NH3-N; 总磷. 柳河县; 一统河; 向阳; 7.88; 2.39; 2.18; 0.276; 0.022. 钓鱼台; 7.8; 3.34; 3.6; 0.595; 0.076. 侯家店; 7.76; 3.94; 3.56; 0.958; 0.11. 大迫子; 7.66; 3.56; 2.65; 0.41; 0.185. 3.1.2环境空气质量现状监测及评价 ⑴项目所在区域空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，环境空气质量现状引用通化市生态环境局柳河县分局发布的柳河县2024年环境简报年报数据： 表3-2 大气污染物年度平均浓度（节选） 单位（μg/m3） 名称; 年份; SO2; NO2; CO; PM10; PM2.5; O3-8h. 年均浓度; 2024; 9; 13; 1.0; 45; 23; 117. 标准; 60; 40; 4; 70; 35; 160. 由表3-2可知，柳河县2024年达到环境空气质量二级标准，空气质量良好。 ⑵特征污染物监测 本项目环境空气特征污染物TSP、NOx、氨、硫化氢、非甲烷总烃检测数据引用《修正药业集团柳河制药有限公司改扩建项目环境影响报告书》检测报告（RQ-2410-032A），见附件（节选）。 ①监测点布设 环境空气质量现状监测点布设位置详见附图5和表3-3。 表3-3 环境空气现状补充监测点位基本信息 测点名称; 检测项目; 监测点坐标; 说明. E; N. 项目东南950m（修正药业集团柳河制药有限公司）; TSP、NOx、非甲烷总烃、氨、硫化氢; 125.770695; 42.273088; 引用数据. ②监测项目 - 根据评价区域环境空气质量特征，监测项目确定为TSP、NOx、非甲烷总烃、氨、硫化氢。 ③监测单位及时间 TSP、NOx、非甲烷总烃、氨、硫化氢监测数据引用《修正药业集团柳河制药有限公司改扩建项目环境影响报告书》检测报告（RQ-2410-032A）。 监测单位：吉林省睿全检测技术有限公司。 监测时间：2024年10月12日-14日，连续监测3天。 ④评价标准 本次监测的环境空气监测点位于二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ⑤评价方法 评价方法采用占标率法，计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—i污染物的浓度占标率； Ci—i污染物的实测浓度，mg/m3； Coi—i污染物的评价标准，mg/m3。 其中Pi＜100%时，表示该污染物不超标，满足其评价标准要求；而Pi≥100%时，则表明该污染物超标。利用各监测点的监测数据，统计各类污染物的日均浓度范围、最大占标率和超标率。 ⑥现状评价结果 监测结果详见表3-4。 表3-4 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准 （μg/m3）; 监测浓度范围 （μg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 项目东南950m（修正药业集团柳河制药有限公司）; TSP; 24h; 300; 111-118; 39.33; 0; 达标. NOX; 1h; 250; 21-29; 15.6; 0; 达标. 24h; 100; 19-22; 29; 0; 达标. 非甲烷总烃; 短期平均; 2000; 200-310; 15.5; 0; 达标. 氨; 1h; 200; 89-107; 53.5; 0; 达标. 硫化氢; 1h; 10; <0.001; -; 0; 达标. 注：非甲烷总烃环境空气质量标准采用《大气污染物综合排放标准详解》短期平均值。. 由监测结果可知，区域内监测点位污染物TSP、NOx、非甲烷总烃、氨、硫化氢监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.1.3 声环境质量监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于区域环境质量现状要求，声环境：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”，项目50m范围内无声环境敏感点，本次不对声环境质量现状进行监测。 3.1.4 生态环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 3.1.5 电磁辐射环境质量现状评价 本项目无新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故本项目无需做电磁辐射评价。 3.1.6 地下水、土壤环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目为食品制造业，生产线位于厂房内，新建锅炉为天然气锅炉，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，故本次不开展地下水及土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于吉林省通化市柳河县柳河经济开发区（柳河镇太平一区），项目东侧厂界外为山林地，距离本项目50m；南侧为现有米粉生产车间，米粉车间南侧为恒温库，恒温库南侧厂界外为农田；西侧厂界外为制酒厂，距离45m；北侧为物流仓库，距离本项目10m。距离本项目最近的环境敏感点为西北侧170m处的太平村居民。项目地理位置及周围敏感点详见附图1，附图5。本项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； 项目周围情况见附图6。环境保护目标详见表3-5。 表3-5 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护规模; 相对厂址方位; 相对本项目距离/m; 环境 功能区. X; Y. 环境 空气; 太平村居民; 125.7639; 42.2825; 居民; 约300户; 西北; 170; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准. 地表水; 一统河; 125.7531; 42.2924; 河流; /; 西北; 1700; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 柳树河; 125.7673; 42.2832; 河流; /; 西; 13. 声环境; 厂界四周外1m; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准. 厂界周围50m范围内声环境. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气 本项目位于通化市柳河县，根据《2024 年吉林省环境状况公报》，通化市环境空气质量为达标区域。 本项目产生的废气主要为燃气锅炉烟气、膨化炉烟气、污水处理站废气、喷码废气、封口废气、油烟。 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 膨化炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）。其中，氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 污水处理站废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2污染物排放标准值。 喷码废气、封口废气非甲烷总烃排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准。厂区内厂房外无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求。 项目烘烤工序热源为水蒸气，该工序会产生少量的油烟废气，根据企业提供材料，喷油后设有1台烘干设备，排气罩投影面积为1.6㎡，烘干设备总功率为20kw(0.72*108J/h)，属于小型饮食业规模，项目油烟废气排放参照执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的标准限值，详见表3-6至3-11。 表3-6 锅炉大气污染物排放标准-燃气锅炉（节选） 污染物名称; 排放浓度限值（mg/m³）; 排气筒. 颗粒物; 20; 燃气锅炉烟囱不低于8米，烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1. 注：200m范围内最高建筑为生产车间及仓库，高度为8m，本项目锅炉排气筒高度为11m。满足上述标准要求。 表3-7 膨化炉废气排放标准 燃料种类; 标准限值; 排气筒; 标准来源. 天然气; 污染物; 浓度限值（mg/m³）. SO2; 850; 各种工业炉窑烟囱最低允许高度为15m。烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,除应执行4.6.1和4.6.2规定外，烟囱(或排气筒)还应高出最高建筑物3m以上。; 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996. 烟尘; 200. 林格曼黑度; ≤1. NOx; 240; 新污染源的排气简一般不应低于15m。还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上。; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996. 注：200m范围内最高建筑为生产车间及仓库，高度为8m，本项目膨化炉排气筒高度为15m。满足上述标准要求。 表3-8 恶臭污染物排放标准 污染物名称; 有组织; 无组织厂界. 排放速率限值（kg/h）; 排气筒; 排放浓度限值（mg/m³）. 氨; 4.9; 排气筒的最低高度不得低于15m。; 1.5. 硫化氢; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20. 注：本项目排气筒高度为15m。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 非甲烷总烃; 120; 15m：10kg/h。; 4.0. 表3-10 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m³）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 监控点处任意一次浓度值. 表3-11 《饮食业油烟排放标准(试行)》 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1,<3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67,<5.00. 对应排气罩灶面总投影面积(m2); ≥1.1.<3. 3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 3.3.2 废水 本项目生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。 表3-12 废水污染物排放一览表 序号; 项目; 标准限值; 执行标准. 1; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; -. 6; 动植物油; 100. 7; 石油类; 20. 注：吉林省柳俐粮食有限公司已与污水处理厂签订污水处理协议，确定直接进入污水管网时执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准。单独由车辆转运时执行协议标准。该企业污水为直接排入市政管网，所以执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级排放标准。 3.3.3噪声 ⑴施工期 施工期采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准进行评价，见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：Leq[dB(A)] 昼间; 夜间. 70; 55. ⑵营运期 根据柳河县声环境功能区划图（见附图7）。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见表3-14。 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; GB12348-2008. 3类; 65; 55. 3.3.4固废排放标准 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4 总量控制标准 根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》（2022年5月10日）要求，实施总量审核管理的主要污染物包括：大气主要污染物是指挥发性有机物(VOCs)、氮氧化物(NOx)、二氧化硫(S02)、烟尘，水主要污染物是指化学需氧量(COD)、氨氮(NH3—N)。本项目废气排放口均为一般排放口，属于执行其他行业排放管理的建设项目。其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。 本项目配套建设一台2t/h燃气锅炉，一台燃气膨化炉，经计算污染物排放量分别为SO2：0.000595t/a、NOX：0.4719t/a、烟尘：0.01745t/a；喷码废气及封口废气产生的非甲烷总烃排放量为0.00188t/a。 本项目生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。以上废水经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。经计算污染物排放量为COD:0.43t/a，氨氮：0.019t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 4.1.1废水 ⑴施工生活污水 拟采取的治理措施：施工人员生活污水进入柳河县污水处理厂（柳河县碧水污水处理有限公司），处理达到《城镇污水处理厂综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入一统河。不直接排入地表水体，对地表水体影响较小。 ⑵施工废水 锅炉房施工过程中将产生含有泥浆或砂石的工程废水，若未经处理直接排放，则对地表水环境产生一定影响。 拟采取的治理措施：施工废水要经过沉淀池采取澄清处理，上清液回用于施工过程，不外排。 4.1.2废气 施工过程中产生的废气主要为锅炉房施工过程中产生的扬尘、施工动力机械，如汽车、推土机、翻斗车排放的废气等。 ①扬尘 锅炉房施工过程中，最易产生扬尘。一般情况下，施工过程中土方的挖掘不会形成大的扬尘。施工扬尘对周围的影响较小。 通过每天定期洒水、利用苫布覆盖起尘物料等措施，可以有效减轻这些不利影响。 - ②汽车尾气 施工中将会有各种工程及运输用车来往施工现场，主要有运输卡车、挖掘机等。施工机械及车辆尾气的排放也会对周围环境空气质量产生一定影响，但都是暂时的、分散的。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量。 4.1.3噪声 - 本项目施工期产生一定噪声，由于其产生时间较短，且随施工期结束而消失，施工过程采取合理安排施工时间，墙壁隔声等措施，施工期噪声不会对环境产生明显影响。 4.1.4固废 本项目施工期生活垃圾送指定垃圾点，由环卫部门定期清运。建筑垃圾运至指定垃圾填埋场。本项目施工期产生的固体废物均有合理去向，不会对环境产生明显影响 综上所述，施工期虽然可能带来某些环境影响因素，但这些因素不可能长期存在，随着工程的竣工，绝大部分影响因素将消失或缓解。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废水 - 本项目生产过程中污水主要为生活污水、锅炉排水、纯水制备排水、浸泡洗米排水、揉练挤出排水、设备清洗废水、地面清洁废水、消毒洗手废水、空压机排水。生产用蒸汽部分回收，循环使用，定期补充；生产废水经企业自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网。经柳河县污水处理厂处理达标后排入一统河。 - ⑴废水污染源强分析 ①生活污水 本项目劳动定员5人，从现有工作人员进行调配，根据《吉林省用水定额》（DB22/T389-2019），办公室用水定额为50L/人·d，生活污水排放量按照用量的80%计，则污水排放量为0.2t/d（45t/a）。 - ②锅炉排水 根据企业提供材料，锅炉污水排放量按照最大蒸发量的5%计算，则污水排放量为2t/h*5%*8h=0.8t/d。锅炉排水实时补充，补充量为0.8t/d（180t/a）。则锅炉排水量为0.8t/d（180t/a）。 - ③纯水制备排水 锅炉一次网用水及生产过程用蒸汽全部由纯水设备制备。软化水制纯水率为75%，制纯水用水量为（180+1299.56）÷0.75=1972.75t/a，制备纯水过程废水排放量为493.19t/a。 - ④生产过程废水 - 根据企业提供材料，米饼生产线用水包括浸泡洗米、冷却排水、揉练挤出排水。 - 浸泡洗米用水量为2.4t/d(540t/a)，排放系数取0.6，则浸泡洗米废水排放量为1.44t/d（324t/a）。 - 冷却用水为0.3t，冷却水循环使用，定期补充，根据企业提供信息，补充水量为0.06t/d（13.5t/a），冷却用水循环使用113天（生产周期内排放两次）排放一次，冷却用水水量为14.1t/a，每次排放量为0.3t，则冷却水排放量为0.6t/a。 - 生产过程中，米粉蒸炼之后的揉炼环节，会挤出多余的水分，根据企业提供材料，挤出水分为0.108t/h（194.4t/a），综上总排水量为519t/a。 - ⑤设备清洗废水 本项目每天生产8小时，根据设备厂家提供信息，每日停产后对设备进行清洗，清洗用水量约为1t/d，则设备清洗用水为225t/a。设备清洗用水产生系数为0.9，则设备清洗废水产生量为202.5t/a。 - ⑥地面清洗废水 本项目生产车间每天工作结束后都需要清洁，需清洁面积约3510.67m2，根据《给水排水设计手册》，地面清洁用水量按1L/m2·次，则车间地面清洁用水量为3.51m3/d（789.75t/a）。地面清洁废水产生系数为0.9，则地面清洗废水产生量为710.775t/a。 - ⑦职工消毒洗手废水 - 本项目劳动定员5人，员工进入生产车间需洗手消毒（洗手液清洗+烘干+消毒液消毒），根据企业提供资料，水用量约为5L/（人·d），则本项目员工消毒洗手用水量为0.025m3/d（5.63t/a）。消毒洗手用水产生系数为0.8，则消毒洗手排水量为4.504t/a。 ⑧空压机排水 根据企业提供材料，空压机运行阶段排水量(L/h)=排气量(m³/min)*湿度修正系数*0.15，湿度修正系数取1.32。则排水量为7.92L/d。 空压机排水量为0.008t/d（1.8t/a）。 生产废水源强参考“排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021”，《1419 饼干及其焙烤食品制造行业系数手册》1419 饼干及其它焙烤食品制造行业系数表(续3)中产污系数，见表4-1。 锅炉废水源强参考“排放源统计调查产排污核算方法和系数手册2021”，《锅炉产排污量核算系数手册》4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-工业废水量和“化学需氧量”中产污系数。具体源强见表4-2。 生活污水各污染因子浓度范围COD一般在200~400mg/L，BOD5一般在150~250mg/L,NH3-N一般在30~50mg/L，SS一般在200~300mg/L左右，动植物油在20mg/L左右。本项目生活污水COD取300mg/L，BOD5取200mg/L，NH3-N取40mg/L，SS取250mg/L，动植物油取20mg/L。生活污水污染物排放情况见表4-3。 |

|  | 表4-1 生产废水污染物排放情况一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 产品产量（t）; 污染物产生量（t）; 污水产生量（t）; 污染物产生浓度（mg/L）. 焙烤型膨化食品; 马铃薯、大米; 制浆+蒸煮+成型+干燥+烘烤+膨化; 所有规模; 废水; 化学需氧量; 克/吨-产品; 366.41; 4000; 1.47; 1438.579; 1018.81. 氨氮; 克/吨-产品; 5.44; 0.022; 14.67. 总氮; 克/吨-产品; 9.86; 0.039; 26.58. 总磷; 克/吨-产品; 6.95; 0.028; 18.74. 石油类; 克/吨-产品; 5.15; 0.021; 13.89. - 污水中BOD的产生情况按照以下方法进行计算： - 环保部曾于2020年3月21日，发布了《食品加工制造业水污染物排放标准（征求意见稿）》编制说明。编制说明中对食品加工制造行业产排污情况及污染控制技术进行了分析，分析表明多种食品加工工业产生污水BC比约在0.47-0.47之间。按照以上行业BC比平均值作为本项目污水BC比的值（统计为0.51）。通过计算生产废水COD产生浓度为1018.81mg/L，BOD5产生浓度为519.59mg/L，则BOD5产生量为0.75t/a。 - 表4-2 锅炉排水及纯水制备排水污染物排放情况一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 燃气消耗量（万m³/a）; 污染物产生量（t）; 污水产生量（t）; 污染物产生浓度（mg/L）. 蒸汽/热水/其它; 天然气/高炉煤气/转炉煤气/焦炉煤气/炼厂干气; 全部类型锅炉(锅外水处理); 所有规模; 化学需氧量; 克/万立方米-原料; 1080; 29.55; 0.032; 673.19; 4.78. 表4-3 生活污水污染物排放情况一览表 - 项目; - 水量(t/a); - 污染物; - 排放浓度（mg/L）; - 排放量（t/a）. - 生活污水; - 45; - COD; - 300; 0.014. - BOD5; - 200; 0.009. - NH3-N; - 40; 0.0018. - SS; - 250; 0.011. - 动植物油; - 20; 0.0009. - 根据企业设计的出水指标，生产废水经污水处理站处理后出水水质情况见表4-4。 - 表4-4 污水处理站去除效率及出水水质 项 目; 水量 (t/a); COD; BOD5; 氨氮; 总氮; 总磷; 石油类. 浓度 (mg/L); 折纯量 (t/a); 浓度 (mg/L); 折纯量 (t/a); 浓度 (mg/L); 折纯量 (t/a); 浓度 (mg/L); 折纯量 (t/a); 浓度 (mg/L); 折纯量 (t/a); 浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 进水水质; 1438.579; 1018.81; 1.47; 519.59; 0.75; 14.67; 0.022; 26.58; 0.039; 18.74; 0.028; 13.890; 0.021. 出水; 水质; 1438.579; 300; 0.43; 70; 0.1; 13; 0.019; 25; 0.036; <4; 0.017; -; -. 总去 除率; 70.7%; 86.7%; 13.6%; 7.7%; 39.3%; -. 注：污水处理设备厂家提供的污水处理站出水水质指标及柳河县污水处理厂进水水质指标不包含石油类，本次不对石油类进行核算。. 综上，生产废水经污水处理站处理后各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后排入市政管网；生活污水、锅炉排水及纯水制备废水直接排入市政管网，以上废水经柳河县污水处理厂（柳河县碧水污水处理有限公司）处理达到《城镇污水处理厂综合排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入一统河。 ⑵排放口基本情况 本项目生产废水经污水处理站处理后，同锅炉排水、纯水制备废水、生活污水一起，经现有生活污水排放口排入市政管网。 表4-5 废水排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 排放口位置; 排放方式; 排放规律; 排放标准. 经度; 纬度. DW001; 废水排放口; 125.766171; 42.281080; 间接排放; 间歇排放; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准. ⑶环境监测计划 根据项目废水污染源的产、排污情况，评价建议项目环境监测的其体内容和频率见下表。监测方法参照国家有关技术标准和规范。 表4-6 废水污染源监测计划表 环境要素; 监测地点; 监测因子; 监测时间及频率; 实施机构; 监督机构. 水环境; DW001; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类; 1次/年; 有资质的环境检测机构; 地方生态环境局. ⑷污水处理站 ①污水处理站概况 本项目主要采用的工艺为AOO生化工艺。本项目污水设计处理规模为8t/d，处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准后，再经区域内现有市政污水管网排入柳河县污水处理厂，由其进一步处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级（A）标准，排入一统河。 ②污水处理站处理工艺可行性分析 本项目污水处理采用AOO一体化污水处理设备，采用A段缺氧池→O段接触氧化池(一级）→O段接触氧化池(二级）→滤池技术。该法的处理过程是使废水或固体废物与微生物混合接触，利用微生物体内的生物化学作用和微生物自身的代谢作用分解废水中的有机物等，使废水中的有机物及废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为可达标排放污水的一种污水处理方法，以实现废水净化的方法。 - 经处理后的废水，出水水质可达到以下标准。 |
| --- | --- |

|  | - 表4-7 污水处理站出水水质 指标; BOD5; COD; SS; NH3-N; pH值; T-P. 出水; ≤70mg/L; ≤300mg/L; ≤70mg/L; ≤35mg/L; 6~9; ≤4mg/L. 本项目废水经污水处理站处理后可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准要求，处理工艺可行。 ⑸区域污水处理厂依托性分析 柳河县污水处理厂（柳河县碧水污水处理有限公司）位于吉林柳河经济开发区东北部，位于本项目东北方向约2500m处，该厂始建于2008年7月，于2010年9月试运行，处理规模为1.0万m3/d，污水处理采用水解+AICS处理工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入一统河。该污水处理厂于2007年7月5日取得原吉林省环境保护局《关于柳河县城污水处理厂建设项目环境影响报告（表）的批复》（吉环建（表）字[2007]139号），并于2010年11月22日取得原吉林省环境保护厅关于柳河县城污水处理厂建设项目验收批复（吉环审验字[2010]129号）。 柳河县污水处理厂（柳河县碧水污水处理有限公司）于2013年进行扩建，在现有污水厂预留地内进行扩建，扩建规模为2.0万m3/d，敷设污水管线50410m，扩建工程采用水解+AICS+二级生化池里（A2/O）+深度处理（微絮凝过滤）处理工艺，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入一统河。扩建工程于2012年8月3日取得原吉林省环境保护局《关于柳河县处理厂扩建工程环境影响报告（表）的批复》（吉环建（表）字[2012]388号），并于2015年9月29日取得原吉林省环境保护厅关于柳河县处理厂扩建工程验收批复（吉环审验字[2015]263号）。 本项目废水可以满足柳河县污水处理厂进水水质要求，且柳河县污水处理厂处理水量仍有余量，企业周边的市政污水管网已经铺设，故本项目废水依托柳河县污水处理厂处理可行。 4.2.2废气 本项目产生的废气主要为燃气锅炉烟气、膨化炉烟气、污水处理站废气、油烟、喷码废气和封口废气。 ⑴废气污染源强分析 ①锅炉烟气 本项目新建1台2t/h燃气蒸汽锅炉，根据企业提供材料锅炉天然气量约为288000m3/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）可知，本项目采用系数法进行核算。本项目烟气量、二氧化硫、氮氧化物产物系数根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数手册-燃气工业锅炉”，烟尘采用“《城市大气污染物排放清单编制技术手册》中附录D4430-4431热力生产及供应-燃气锅炉”产污系数进行源强计算，采用产污系数情况详见下表。 - 表4-8 燃气锅炉产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 烟尘; 克/立方米-原料; 0.06. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87(国内一般低氮燃烧技术). 产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。根据本项目天然气成分表，本项目S按1计。. 经计算项目锅炉烟气产生及排放情况如下表： 表4-9 各污染物产生及排放量 工序; 燃料使用量（m³/a）; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 燃气锅炉; 288000; 烟气量(Nm3/a); 3103286.4; /; 3103286.4; /. 颗粒物; 0.017; 5.57; 0.017; 5.57. 二氧化硫; 0.00058; 0.19; 0.00058; 0.19. 氮氧化物; 0.46; 147.28; 0.46; 147.28. 根据企业提供材料，本次建设的2t/h燃气锅炉满负荷运行时，小时燃天然气量为170m³。因此，满负荷状态时污染物排放情况见表4-11。 表4-10 小时最大燃料状态下污染物产生及排放浓度情况 工序; 燃料使用量（m³/h）; 污染物名称; 产生量（kg/h）; 产生浓度(mg/m3); 排放量（kg/h）; 排放浓度(mg/m3). 燃气锅炉; 170; 烟气量(Nm3/h); 1831.801; /; 1831.801; /. 颗粒物; 0.0102; 5.57; 0.0102; 5.57. 二氧化硫; 0.00034; 0.19; 0.00034; 0.19. 氮氧化物; 0.26979; 147.28; 0.26979; 147.28. 燃气锅炉由11m高排气筒排放，排放浓度和排气筒高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。 ②膨化炉烟气 膨化工序采用天然气为燃料，根据企业提供的材料,天然气用量为7500m3/a。膨化炉执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2标准，废气污染物二氧化硫和氮氧化物产生量根据《第二次全国污染源普查4430工业锅炉(热力生产和供应行业)行业系数手册》”进行计算，烟尘采用“《城市大气污染物排放清单编制技术手册》中附录D4430-4431热力生产及供应-燃气锅炉”产污系数进行源强计算，情况详见下表。 - 表4-11 膨化炉产污系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753. 烟尘; 克/立方米-原料; 0.06. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87(国内一般低氮燃烧技术). 产污系数表中气体燃料的二氧化硫的产污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指气体燃料中的硫含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为 200 毫克/立方米，则 S=200。根据本项目天然气成分表，本项目S按1计。. 经计算项目锅炉烟气产生及排放情况如下表： 表4-12 污染物各污染物产生及排放情况 工序; 燃料使用量（m³/a）; 污染物名称; 产生量（t/a）; 产生浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放浓度(mg/m3). 膨化; 7500; 烟气量(Nm3/a); 80814.75; /; 80814.75; /. 颗粒物; 0.00045; 5.57; 0.00045; 5.57. 二氧化硫; 0.000015; 0.19; 0.000015; 0.19. 氮氧化物; 0.0119; 147.28; 0.0119; 147.28. 膨化炉烟气经15m高排气筒排放，污染物浓度及排气筒高度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 ③污水处理站废气 污水处理站采用AOO生化工艺一体化设备，恶臭气体采用1000m³/h风机进行收集（收集效率80%），经活性炭吸附装置（处理效率85%）处理后，通过15m高排气筒有组织排放。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，污水处理过程中每处理1gBOD5产生0.0031gNH3和0.00012gH2S，本项目污水处理站BOD5处理量约为0.65t/a（650000g/a）。生产线正常生产时间为225天，污水处理站运行时间为365天，每天24小时。 表4-13 各污染物产生及排放量 项目; 处理BOD5量（g）; 产生系数g/gBOD; 产生量（t）; 处理方式; 收集效率; 处理效率; 风量（m³/h）; 排放量（t）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. NH3; 650000; 0.0031; 0.002; 活性炭吸附+15m高排气筒排放; 80%; 85%; 1000; 2.4*10-4; 2.8*10-5; 0.028. H2S; 1.2*10-4; 7.8*10-5; 9.4*10-6; 1.1*10-6; 0.0011. 污水处理站恶臭气体经活性炭吸附后，由15m高排气筒排放，排放浓度及速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。 ④油烟 生产线设置1台淋油机，属于小型饮食业规模，根据业主提供资料，项目静电复合式高效油烟净化器风量为24000m3/h，本评价要求集气装置参照《大气污染控制工程》表13-3及《排风罩的分类及技术条件》(GB/T16758)等集气罩风速设计要求，集气罩的吸气方向尽可能与污染气流运动方向一致。且对不能密闭的位置需设置塑料挂帘，保证车间的密闭性，降低无组织废气的排放，采取以上收集措施后，收集效率正常情况下可达到85%，符合集气效率要求，采用静电复合式高效油烟净化器，处理效率按照95%计。《环境影响评价工程师培训教材社会区域类》调研测试得出餐饮炉灶油烟排放指标为 3.815kg/t（以油计），本项目用食用油用量为490t/a。经核算，本项目年产生油烟量为1.87t/a。生产时间按8h/d计算，年工作时间225天。在淋油工序处设置一台集气装置+静电复合式高效油烟净化器对油烟进行净化处理后，经一根排气筒引至屋顶排放。 表4-14 油烟产生及排放量 食用油总量（t/a）; 挥发出的油烟（t/a）; 收集油烟（t/a）; 排放量（t/a）; 风量（m³/h）; 运行h; 排放浓度（mg/m³）. 490; 1.87; 1.59; 0.08; 24000; 1800; 1.85. 淋油工序产生的油烟经集气装置+静电复合式高效油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒排放，排气筒直径为0.7m。油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)，小型标准。 ⑤喷码与封口废气 项目使用油墨和稀释剂进行包装喷码，油墨和稀释剂主要成分丁酮属于易挥发有机物，喷码使用油墨总量为3.87kg/a，稀释剂总量为14.4kg/a,挥发量约占使用量的80%，喷码废气非甲烷总烃产生量为0.0146t/a。 根据建设单位提供资料，在对产品包装过程将利用抽真空封口机进行封口，封口过程主要通过加热和施加机械压力来熔合封口，在加热塑料热收缩封膜过程会导致材料中的有机物质挥发，产生有机废气（以非甲烷总烃表征）。参考我国《塑料加工手册》及美国国家环保局编写的《工业污染源调查与研究》等相关资料，树脂熔融过程会产生少量有机废气，其废气产生量为0.35kg/t原料，项目使用的塑料包装袋量约100t/a，熔融部分只占包装袋总重的3%左右。则项目薄膜封口过程有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量为0.00105t/a。 封口废气与喷码废气经各自集气装置收集后经一套活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。集气装置收集效率为80%，活性炭吸附装置处理效率为85%，风机风量为1000m³/h。则非甲烷总烃的产生及排放量见下表。 表4-15 封口废气非甲烷总烃产生及排放量 工序; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 收集效率; 收集量; 处理效率; 风量（m3/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. 非甲烷总烃; 喷码; 0.00105; 0.00058; 80%; 0.0008; 85%; 1000; 0.0019; 0.0011; 1.1. 封口; 0.0146; 0.0081; 80%; 0.0117. 喷码及 封口废气经处理后非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度和速率限值。 本项目废气源强详见下表。 表4-16 废气污染源源强及相关参数一览表 污染 物; 排放 形式; 处理前; 处理后; 削减量; 处理措施. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 锅炉烟气; 颗粒物; 有组织; 0.017; 0.0094; 0.017; 0.0094; 5.57; 0; 低氮燃烧+11m高排气筒排放. SO2; 有组织; 5.8*10-4; 3.2*10-4; 5.8*10-4; 3.2*10-4; 0.19; 0. NOX; 有组织; 0.46; 0.256; 0.46; 0.256; 147.28; 0. 膨化烟气; 颗粒物; 有组织; 4.5*10-4; 2.5*10-4; 4.5*10-4; 2.5*10-4; 5.57; 0; 低氮燃烧+15m高排气筒排放. SO2; 有组织; 1.5*10-5; 8.3*10-6; 1.5*10-5; 8.3*10-6; 0.19; 0. NOX; 有组织; 0.0119; 0.0066; 0.0119; 0.0066; 147.28; 0. 污水处理站废气; 氨; 有组织; 0.0016; 0.0011; 2.4*10-4; 2.8*10-5; 0.028; 0.0136; 经集气装置收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放. 硫化氢; 有组织; 6.2*10-5; 4.3*10-5; 9.4*10-6; 1.1*10-6; 0.0011; 5.3*10-5. 淋油废气; 油烟; 有组织; 1.59; 0.38; 0.08; 0.044; 1.85; 1.51; 集气装置+静电复合式高效油烟净化器+不低于屋顶的排气筒. 喷码、封口废气; 非甲烷总烃; 有组织; 0.0125; 0.007; 0.0019; 0.0011; 1.1; 0.0106; 经各自的集气装置收集后由同一套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放. 注：无组织排放量未计入. 表4-17 废气治理措施情况一览表 产污环节; 污染物; 治理工艺; 收集效率; 去除率; 是否为可行技术. 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧; -; -; 是. 膨化烟气; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧; -; -; 是. 污水处理站废气; 氨、硫化氢; 经集气装置收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放; 80%; 85%; 是. 淋油; 油烟; 集气装置+静电复合式高效油烟净化器+高于屋顶的排气筒; 85%; 95%; 是. 喷码废气; 非甲烷总烃; 经各自的集气装置收集后经同一套活性炭吸附+15m高排气筒排放; 80%; 85%; 是. 封口废气; 非甲烷总烃; 80%; 是. 表4-18 废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放量 （t/a）; 排放形式; 排放标准; 排放口信息. 高度; 内径; 类型; 坐标. 锅炉; 颗粒物; 5.57; 0.017; 有组织; 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014; 11m; 0.3; 一般排放口; 125.767654 42.280762. SO2; 0.19; 5.8*10-4; 有组织. NOX; 147.28; 0.46; 有组织. 膨化; 颗粒物; 5.57; 4.5*10-4; 有组织; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）; 15m; 0.3; 一般排放口; 125.767756 42.280905. SO2; 0.19; 1.5*10-5; 有组织. NOX; 147.28; 0.0119; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 污水处理站; 氨; 0.028; 0.00024; 有组织; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93; 15m; 0.3; 一般排放口; 125.766909 42.281075. 硫化氢; 0.0011; 9.4*10-6; 有组织. 淋油; 油烟; 1.85; 0.08; 有组织; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001); 高于屋顶; 0.7; 一般排放口; 125.767488 42.281083. 喷码、封口; 非甲烷总烃; 1.1; 0.0019; 有组织; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 15m; 0.3; 一般排放口; 125.768026 42.281093. ### ⑵废气监测要求 表4-19 废气监测要求 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 锅炉; 排气筒; SO2、NOX、颗粒物; 1次/年. 膨化炉; 排气筒; SO2、NOX、颗粒物; 1次/年. 污水处理站; 排气筒; 氨、硫化氢; 1次/年. 淋油; 排气筒; 油烟; /. 喷码、封口; 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年. 厂界无组织; 厂界上风向1个，下风向3个; 颗粒物、非甲烷总烃、氨、硫化氢; 1次/年. 热风炉周边; 下风向1个点; 颗粒物; 1次/年. ### ⑶非正常工况污染源分析 项目在运行过程中可能发生的事故排污为污水站、喷码、封口废气活性炭吸附装置故障或者油烟净化器故障，此种情况下，处理效率为0。各种情况下的排污源强详见下表。 表4-20 非正常工况下污染物排放情况一览表 产污环节; 污染物; 频次; 去除效率; 排放速率kg/h; 持续时间（h）; 排放量（kg）; 措施. 污水处理站; 氨; 1次/年; 0; 0.0011; 8; 0.0088; 停产，修复后复产. 硫化氢; 0; 0.000043; 0.000344. 淋油; 油烟; 1次/年; 0; 0.38; 8; 3.04; 停产，修复后复产. 喷码、封口; 非甲烷总烃; 1次/年; 0; 0.007; 8; 0.056; 停产，修复后复产. 非正常工况的污染防治措施： 当活性炭吸附及静电复合式高效油烟净化器在实际运行中受多方面因素影响效率下降时，可停止生产，对活性炭吸附装置及静电复合式高效油烟净化器进行修复，待活性炭吸附装置及静电复合式高效油烟净化器正常工作后，进行生产，保证污染物达标排放。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1，“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气环境污染物短期浓度贡献值超过质量浓度限值的，可自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献值满足环境质量标准”。项目各污染物厂界浓度达标，因此本项目无需设置大气防护距离。 4.2.3噪声 ⑴预测内容 运行期间昼夜厂界噪声和敏感点噪声。 ⑵噪声源强 本项目主要噪声源来自设备运行产生的噪声，车间为框架结构，建筑物插入损失取20dB（A）。噪声源强见表4-23。 |
| --- | --- |

|  | 表4-21 项目主要噪声源强防治措施及效果（室内） 序号; 建筑物; 设备名称; 数量; 单位; 噪声值dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离; 室内边界声级dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产厂房; 上米机; 1; 台; 60; 减振、隔声、软连接; 4; 16; 0; 86; 16; 4; 20; 东：78.9 南：82.1 西：80.8 北：77.9; 8h; 20; 东：58.9南：62.1西：60.8北：57.9; 车间外1m. 2; 浸米输送机; 2; 台; 65; 6; 6; 0; 84; 6; 6; 30. 3; 粉碎机; 1; 台; 80; 10; 6; 0; 80; 6; 10; 30. 4; 爬坡输粉机; 1; 台; 65; 15; 6; 0; 75; 6; 15; 30. 5; 揉炼机; 3; 台; 70; 12; 6; 0; 78; 6; 12; 30. 6; 爬坡摆布机; 1; 台; 65; 35; 6; 0; 55; 6; 35; 30. 7; 爬坡输送(一干炉）; 1; 套; 65; 45; 6; 0; 45; 6; 45; 30. 8; 隧道式大型一干烘焙炉; 1; 套; 70; 55; 6; 0; 35; 6; 55; 30. 9; 横向输送; 1; 台; 65; 48; 3; 0; 42; 3; 48; 33. 10; 风冷线; 1; 套; 70; 60; 3; 0; 30; 3; 60; 33. 11; 振动筛饼分拣机; 1; 台; 70; 90; 3; 0; 0; 3; 90; 33. 12; Z型提升机; 1; 台; 65; 87; 13; 0; 3; 13; 87; 23. 13; 滚筒式大型自动二干机; 1; 套; 70; 74; 13; 0; 16; 13; 74; 23. 14; 醒置输送机; 1; 台; 65; 70; 13; 0; 20; 13; 70; 23. 15; 雪饼及仙贝饼胚理饼机; 2; 台; 65; 63; 13; 0; 27; 13; 63; 23. 16; 膨化炉; 1; 套; 70; 48; 13; 0; 42; 13; 48; 23. 17; 过渡输送机; 1; 台; 65; 33; 13; 0; 57; 13; 33; 23. 18; 提升输送机; 1; 台; 65; 30; 17; 0; 60; 17; 30; 19. 19; 滚筒拌油机; 1; 台; 68; 36; 22; 0; 54; 22; 36; 14. 20; 辊筒辅料机; 1; 台; 65; 40; 22; 0; 50; 22; 40; 14. 21; 成品输送机; 1; 台; 65; 47; 22; 0; 43; 22; 47; 14. 22; 90°转弯输送机; 2; 台; 65; 68; 22; 0; 22; 22; 68; 14. 23; 三干烘培炉; 1; 套; 70; 44; 17; 0; 46; 17; 44; 19. 24; 输送机; 1; 台; 65; 68; 17; 0; 22; 17; 68; 19. 25; 空压机; 1; 台; 95; 70; 8; 0; 20; 8; 70; 28. 26; 锅炉房; 锅炉风机; 1; 台; 85; 减振、隔声、软连接; 64; -4; 0; 2; 3; 6; 5; 东：77.0 南：77.2 西：77.0 北：77.2; 8h; 20; 东：57.0 南：57.2 西：57.0 北：57.2; 车间外1m. 27; 污水处理站; 风机; 1; 台; 75; 减振、隔声、软连接; -5; 29; 0; 5; 14; 5; 6; 东：58.1 南：64.9 西：64.2 北：64.1; 24h; 20; 东：38.1 南：44.9 西：44.2 北：44.1; 车间外1m. 水泵; 1; 台; 70; -2; 33; 0; 2; 18; 8; 2. |
| --- | --- |

|  | ⑶预测模式 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，根据已获得的声源源强的数据和各声源到预测点的传播条件资料，计算出噪声从各声源传播到预测点声衰减量，由此计算出各声源单独作用在预测点时产生的等效声级。 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）采用多声源在某一点的影响叠加模式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； T—预测计算的时间段，s。 ti——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（ Leq ）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 ③室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式进行计算近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1--靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2--靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL--隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 a.在已知距离无指向性点声源参考点r0处的倍频带（用63Hz到8KHz的8个标称倍频带中心频率）声压级 Lp(r0)和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点8个倍频带声压级可用下式计算： b.预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级(LA(r))。 式中：L Pi (r)—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c．在只考虑几何发散衰减时，可用如下公式计算： ⑷预测结果及评价 根据以上公式计算出本项目投产后对厂界声环境质量的贡献值，以反映项目投产后对该厂影响情况，预测结果详见下表。 依据上面的预测模式和参数，预测结果见下表。 表4-22 噪声源与预测点距离一览表 单位：dB(A) 预测点距离（m）. 建筑物名称; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 生产车间; 10; 100; 20; 230. 锅炉房; 30; 90; 62; 270. 污水处理站; 112; 120; 8; 232. 表4-23 噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 名称; 预测点声压级. 生产设备; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间贡献值; 49.6; 37.1; 47.1; 18.3. 夜间贡献值; 3.9; 2.44; 33.9; 1.36. 昼间标准值; 65; 65; 65; 65. 夜间标准值; 55; 55; 55; 55. 本项目为新建项目，经预测结果可知，项目运营后，厂界噪声昼、夜间（夜间仅污水站运行）贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目运营期噪声对周围环境及敏感点影响较小。 ⑸噪声防治措施 ①选用低噪声的先进设备，从源头上控制噪声的产生； ②对于噪声相对较大的设备、厂房要选用隔声及消声性能较好的建筑材料； ③加强高噪声设备的管理和维护，对产噪设备采取加设减振垫等措施，并定期检查、检查，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。 本项目采取合理布局生产设备，选用低噪声设备、基础减震、墙壁隔声等措施，对风机等大的产噪设备单独隔声处置。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。项目周边50m范围内无声环境敏感点，项目运行期噪声影响较小。 ⑹噪声监测要求 ### 表4-24 噪声监测要求 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂房内设备等; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季. 4.2.4固体废物 - 本项目营运期产生的固废主要为生活垃圾废离子交换树脂、废活性炭、废油墨、废油墨瓶、废稀释剂瓶。 - 1.固体废物产生情况 - ⑴生活垃圾 - 本生产线劳动定员为5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量约为2.5kg/d（0.56t/a），统一收集后交由环卫处理。 - ⑵废离子交换树脂 - 根据企业提供材料，离子交换树脂产生量约为0.2t/a。依托现有垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理。 - ⑶污水处理站污泥 - 污泥负荷按照每去除1kgCOD 产生0.6kg污泥计，按污水站COD去除量核算，COD去除量为1.04t（1040kg），污泥产生量约为0.624t/a。属于一般固体废物。本项目产生污泥经收集后，外售园林公司做绿化营养土或送生活垃圾焚烧厂焚烧处理。 - ⑷废油墨 - 废油墨产生量为0.02t/a，属于危险废物，暂存于危废间内，委托资质单位处置。 - ⑸废油墨、废稀释剂瓶 - 包装喷码工序产生废油墨、废稀释剂瓶，产生量为0.01t/a，属于危险废物，暂存于危废间内，委托资质单位处置。 - ⑹废活性炭 - 废活性炭产生量0.8t/a。属于危险废物，暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理。 表4-25 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 产生 环节; 固体废物 名称; 属性; 年产生量（t/a）; 代码; 处理与处置措施; 最终去向. 办公生活; 生活垃圾; 一般固废; 0.56; -; 依托现有垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理。; 委托处置. 纯水制备; 废离子交换树脂; 一般固废; 0.2; 900-008-S59. 污水站; 污泥; 一般固废; 0.624; 900-999-62; 外售园林公司做绿化营养土或送生活垃圾焚烧厂焚烧处理。; 委托利用. 包装、污水站; 废活性炭; 危险废物HW49; 0.8; 900-041-49; 暂存于危废间内，委托资质单位处置。; 委托处置. 包装; 废油墨; 危险废物HW12; 0.02; 900-253-12. 废油墨、废稀释剂瓶; 危险废物HW49; 0.01; 900-041-49. 2.管理要求 ⑴一般工业固体废物管理要求 本项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)有关规定，项目产生的一般固废分类收集，采取减量化、资源化、无害化处理，能够综合利用的首选综合利用。一般固体废物在厂区暂存时，需设置环保标识，贮存场所应具备防雨淋、防泄漏、防扬散、防流失等措施，禁止将生活垃圾混入一般工业固体废物中，存放场所应建立检查维护制度，定期检查维护，发现异常及时处理，以保证正常运行 ⑵危险废物管理要求 根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022），同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位实行危险废物登记管理。项目年危险废物产生量≤10t，属于危险废物登记管理单位。根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023），危险废物贮存点为HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所，用于暂时贮存以便于中转其产生的危险废物的场所，为贮存点。本项目危废贮存点建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中一般规定和贮存点环境管理要求。 建设单位新建危废贮存点位于厂房南侧，锅炉房东侧，建筑面积约4m2，贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 贮存设施根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。本项目使用带盖包装桶存放液体危险废物，废包装桶存放在托盘上。使用容器盛装液态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存点具有固定的区域边界，并采取与其他区域进行隔离的措施。贮存点采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不直接散堆。贮存点根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。贮存点及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨，贮存周期不超过1年。 ⑶防渗要求 危废间防渗水平按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中要求，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 综上，本项目运营期的一般固体废物的处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求中有关规定；危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 4.2.5地下水及土壤环境影响分析 本项目为食品制造业，生产线位于厂房内，新建锅炉为天然气锅炉，为防止地下水、土壤污染，本项目全厂采用分区防渗措施，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。简单防渗区：办公室、、锅炉房等，进行地面硬化；一般防渗区：生产车间；重点防治区：危废暂存间、污水处理站、棕榈油罐区等。防渗要求见下表。 表4-26 地下水污染分区防渗要求 防渗分区; 位置; 防渗技术要求. 重点防渗区; 污水处理站、棕榈油罐区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s;或参照GB18598执行. 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤1×10-7cm/s;或参照GB16889执行. 简单防渗区; 办公室、锅炉房; 一般地面硬化. 注：危废间的防渗要求见前文。 通过以上措施，本项目对地下水、土壤环境影响较小。 4.2.6环境风险影响分析 ⑴环境风险识别 本项目为食品制造项目，所涉及环境风险主要为天然气（主要成分为甲烷）、油墨、稀释剂泄露事故，天然气遇明火引起的火灾、爆炸事故，本项目天然气不在厂区贮存，厂内仅在管道内存有少量的天然气。 ⑵风险潜势及评级等级 本次环评以在线运行过程泄露事故作为主要风险源，厂内管线长度为117m，管线直径为0.08m，则厂内天然气存在量为0.588m³(约为0.459t)。Q值计算过程如下： 表4-27 建设项目Q值确定值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大在线总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 天然气; 74-82-8; 0.459; 10; 0.0459. 2; 油墨; -; 0.003; 10; 0.0003. 3; 稀释剂; -; 0.014; 10; 0.0014. 4; 棕榈油; -; 20; 2500; 0.008. 5; 危废; -; 0.53; -; -. 项目Q值; 0.0556. 由上表可知，本项目风险物质的贮存量低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)规定的贮存场所临界量，属于非重大危险源，本拟建工程危险物质与临界量比值为0.0556<1，该项目环境风险潜势为I。 ⑶影响分析 依据行业生产特点，以及使用原辅材料的性质、数量，生产过程产生污染物的排放特点（排放量/排放方式/排放去向/污染物种类/性质/排放浓度等），做出如下有关环境风险单元情况的判断，详见下表： 表4-28 环境风险单元统计表 名称; 潜在事故类型; 影响因素; 影响后果. 天然气; 泄漏、火灾、爆炸; 水体、土壤、大气; 大气污染/土壤污染/水体. 棕榈油; 泄漏、火灾; 水体、土壤、大气; 大气污染/土壤污染/水体. 油墨、稀释剂; 泄漏; 水体、土壤; 土壤污染/水体. 危废; 泄漏; 水体、土壤; 土壤污染/水体. 本项目天然气泄露可能造成火灾、爆炸污染附近大气、水体及土壤等。棕榈油泄漏或者火灾可能造成附近大气、水体以及土壤污染。油墨及危险废物泄露可能造成，地下水及土壤污染。 ⑷风险防范措施 ①环境风险防范措施 a.控制燃气管道及其构件的强度和严密性，并贯穿到从接口、管道设计、设备材料选用、施工、生产、维护到更新改造的全过程。用控制管道的强度来确保管线系统的安全，从而对周围建筑物提供安全保证。加强对危废间、材料仓库、原料仓库的管理。 b.锅炉房职员应加强对管材质量的检查，严禁使用不合格产品。 c.应加强管线及天然气接口处警戒标志的管理工作，在输气管线区域应设置永久性标志等。 d.加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止泄漏事故的发生。 e.定期对管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时天然气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。 f.企业应在管道阀门及锅炉房内部安装可燃气体泄露探测仪，确保在泄露第一时间发现隐患。 g.事故发应及时上报环保主管部门和环境监测部门，开展事故应急和跟踪监测。 ②应急预案 天然气、棕榈油具有易燃性，一旦泄露，全厂禁止明火，限制出入。建议应急处理人员戴正压式呼吸器,穿消防工作服，切断源。企业需制定应急预案，在最短时间内恢复正常营运。项目运行过程中一旦出现突发事故，必须按事先拟定的方案进行紧急处理。应急预案包括应急状态分类、应急计划区，事故等级水平、应急防护和应急处理等。材料仓库及危废间要做好防渗措施。 综上所述，只要在设计和生产过程中加强事故防范措施和事故应急措施的建设和管理，提高职工的安全意识，制定有效的应急预案，采取有效的风险防范措施，可将风险事故的发生率降至最低，亦可使一旦发生事故时危害降至最小。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+11m高排气筒排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 |
|  | 膨化烟气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+15m高排气筒排放。 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 经集气装置收集后由活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | 淋油 | 油烟 | 集气装置+静电复合式高效油烟净化器+不低于屋顶的排气筒 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
|  | 喷码、封口废气 | 非甲烷总烃 | 经各自集气装置收集后由同一套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类 | 污水处理站 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准要求 |
| 声环境 | 机械设备运转 | 噪声 | 选购低噪设备，对设备采取加减震垫、风机口安装消音器等措施，再加上距离衰减。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾、废离子交换树脂暂存于垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理；污水处理站污泥外售园林公司做绿化营养土或送生活垃圾焚烧厂焚烧处理；废活性炭、废油墨、废稀释剂瓶、废油墨暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目评价区内没有地下水水源保护区等需特殊保护地区，厂区进行分区防渗，危废暂存间、污水处理站、棕榈油罐区为重点防渗区。项目的建设对周围的地下水和土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目评价区内没有自然保护区、水源保护区等需特殊保护地区；没有重要湿地、珍稀动植物栖息地等生态敏感和脆弱区，故本项目的建设对周围的生态环境的影响较小。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | a.控制燃气管道及其构件的强度和严密性，并贯穿到从接口、管道设计、设备材料选用、施工、生产、维护到更新改造的全过程。用控制管道的强度来确保管线系统的安全，从而对周围建筑物提供安全保证。b.锅炉房职员应加强对管材质量的检查，严禁使用不合格产品。 c.应加强管线及天然气接口处警戒标志的管理工作，在输气管线区域应设置永久性标志等。 d.加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止泄漏事故的发生。 e.定期对管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀等进行检查，使管道在超压时能够得到安全处理，在管道破裂时能够及时截断上下游管段，以减少事故时天然气的释放量，使危害影响范围减小到最低程度。 f.企业应在管道阀门及锅炉房内部安装可燃气体泄露探测仪，确保在泄露第一时间发现隐患。 g.事故发应及时上报环保主管部门和环境监测部门，开展事故应急和跟踪监测。 h.加强危废间、原料仓库及油墨、稀释剂储库的管理，定期巡视，危废及时清运。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 5.1验收管理 依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）及国环规环评【2017】4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，企业建设完成后，需按照相关标准及条例，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。 本项目“三同时”验收内容详见表5-1。 表5-1 项目“三同时”验收一览表 污染源分类; 污染物项目; 环保措施; 验收标准. 营 运 期; 废气; 锅炉烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧+11m高排气筒排放。; 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014表2燃气锅炉标准. 膨化烟气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧+15m高排气筒排放。; 《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996，氮氧化物参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 污水处理站废气; 氨、硫化氢; 集气装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93. 淋油废气; 油烟; 集气装置+静电复合式高效油烟净化器+不低于屋顶的排气筒; 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 喷码废气; 非甲烷总烃; 经各自集气装置收集后油同一套活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 封口废气; 非甲烷总烃. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油; 污水处理站; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准要求. 机械设备运转噪声; 选用低噪声设备、减振底座、建筑隔声措施。; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废; 生活垃圾、废离子交换树脂; 依托现有垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理。; 不产生二次污染. 污水处理站污泥; 外售园林公司做绿化营养土或送生活垃圾焚烧厂焚烧处理。. 废油墨瓶、废稀释剂瓶; 暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理. 废活性炭. 废油墨. 5.2排污许可管理 根据《关于强化建设项目环评事中事后监管的实施意见》（环评【2018】11号）、《排污许可管理管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，“在名录规定的时限后建成的排污单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”，因此，本项目应在项目建成后排放污染物之前进行排污许可证的申请。 5.3环境监测管理 按监测计划完成监测。 5.4环保投资 本项目环保投资情况见表5-2。 表5-2 污染治理措施及环保投资一览表 项目; 环保措施; 金额（万元）. 施工期; 废水; 生活污水; 生活污水已接入市政管网， 排入城市污水处理厂; -. 废气; 施工扬尘; 篷布苫盖、洒水降尘; 0.1. 噪声; 施工噪声; 选用低噪声设备; -. 固废; 建筑土方、生活垃圾; 施工土方运输至附近村子修路。施工人员生活垃圾设置垃圾箱收集，交由环卫部门处置; 0.5. 营 运 期; 废气; 膨化炉; 低氮燃烧+15m高排气筒排放。; 5. 淋油; 集气装置+油烟净化器+高于屋顶排气筒排放; 10. 喷码、封口废气; 经各自集气装置收集后由同一套活性炭吸附+15m高排气筒排放; 4. 污水处理站废气; 集气装置+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 4. 锅炉烟气; 低氮燃烧+11m高排气筒排放。; 5. 废水; 生产废水; 新建的污水处理站，废水经其处理后排入市政管网，经柳河县污水处理厂处理后排入一统河。; 38. 噪声治理; 选购低噪设备，对设备采取加减震垫、风机口安装消音器等措施。; 2. 固废; 废离子交换树脂; 依托现有垃圾收集箱，由环卫部门统一收集处理。; 0.1. 废活性炭、废油墨; 暂存于危废间内，定期委托有资质单位进行处理; 3. 地下水; 防渗; 重点防渗区：危废间、污水处理站、棕榈油储罐; 4. 合计; 75.7. 由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为75.7万元，占总投资的3.55%，上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 5.5排污口规范化 ⑴排污口规范化内容 本项目排放口规范化主要内容包括废水、废气排放口及固废储存的规范化设置。 ①废水、废气排放口像标志 废水、废气排放口图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995《环境保护图形标志—排放口（源）》执行。 ②固体废物贮存（处置）场图形标志 一般固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2—1995）执行。危险废物暂存间图形符号设置按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）执行。 具体图形标志见表5-3。 表5-3 污染物排放场所标示 序号; 标志名称; 提示图形符号; 警告图形符号; 功能说明. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物暂存间. ③废水、废气排放口要求 本项目废气处理设施的排气筒应设置便于采样、监测的永久采样口和监测平台，设置的采样口直径不小于75mm。 ⑵排污口的管理 ①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查； ③废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和监测平台； ④固体废物临时贮存场要有防扬散、防流失、防渗措施； ⑤建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排位口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进项建档管理，并报送环保主管部门备案。 |

- 六、结论

本项目为利用厂区现有闲置厂房新建一条年产量为4000t的米饼生产线，并配套建设2t/h燃气锅炉、一座处理能力为8t/d的污水处理站等，该项目符合国家产业政策，符合柳河经济开发区总体规划。项目在建设中充分落实各项污染防治措施后，经分析，对区域环境影响不大，从环保角度分析，项目选址合理，建设可行。

- 附表1

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.00126 | -- | -- | 0.01745 | 0 | 0.01871 | +0.01745 |
|  | SO2 | -- | -- | -- | 0.000595 | 0 | 0.000595 | +0.000595 |
|  | NOX | -- | -- | -- | 0.4719 | 0 | 0.4719 | +0.4719 |
|  | 非甲烷总烃 | -- | -- | -- | 0.0019 | 0 | 0.0019 | +0.0019 |
|  | 氨 | -- | -- | -- | 0.00024 | 0 | 0.00024 | +0.00024 |
|  | 硫化氢 | -- | -- | -- | 0.0000094 | 0 | 0.0000094 | +0.0000094 |
| 废水 | COD | -- | -- | -- | 0.43 | 0 | 0.43 | +0.43 |
|  | NH3-N | -- | -- | -- | 0.019 | 0 | 0.019 | +0.019 |
|  | BOD5 | -- | -- | -- | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | SS | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
|  | 石油类 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | -- | -- | -- | 0.56 | 0 | 0.56 | +0.56 |
|  | 废离子交换树脂 | -- | -- | -- | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 污水处理站污泥 | -- | -- | -- | 0.624 | 0 | 0.624 | +0.624 |
| 危险废物 | 废活性炭 | -- | -- | -- | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  | 废油墨、废稀释剂瓶 | -- | -- | -- | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废油墨 | -- | -- | -- | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①